# MODELLO DATI PER IL CENSIMENTO DEL VERDE URBANO

# 2. Strutturazione del DB Topografico del Verde

## 2.1 Catalogo oggetti: Tipi principali, secondari e attributi

### Struttura logica del catalogo

Le specifiche organizzano gli oggetti del verde secondo tre livelli:

- Tipi Principali (TP) → macro-categorie degli oggetti.

- Tipi Secondari (TS) → dettaglio tipologico degli oggetti.

- Attributi (ATT) → caratteristiche manutentive specifiche.

Il codice identificativo di ogni oggetto:

- formato da TXYYZZZ (7 caratteri alfanumerici)

- con prefisso geometrico:

  - S = superficie

  - L = linea

  - P = punto

Questa codifica è utilizzata nel formato GIS shapefile (.SHP).

### Criteri di strutturazione dei dati

- Definizione della geometria dell’elemento (punto, linea, superficie) in base all’unità di misura manutentiva.

- Classificazione degli oggetti in quattro macro-categorie (Tipi Principali):

  - Vegetazione → elementi vegetali (alberi, siepi, prati, ecc.).

  - Arredo urbano → manufatti per la fruizione (panchine, pavimentazioni, cestini, ecc.).

  - Fruizione e gestione → perimetri, aree funzionali e speciali.

    - Regola: copertura completa e senza sovrapposizioni tra vegetazione e arredo urbano.

  - Fattori ambientali → elementi esterni che influenzano gestione e manutenzione.

Sono inoltre distinti:

- elementi obbligatori per la gestione del verde

- elementi facoltativi integrabili nel tempo

# Spiegazione della regola:

## “Copertura completa e senza sovrapposizioni”

### Cosa significa in pratica

Dentro il perimetro dell’area verde:

- tutto il suolo deve essere classificato

- nessuna zona deve rimanere vuota

- due oggetti non possono occupare la stessa superficie

### Traduzione GIS

I poligoni di:

- Vegetazione

- Arredo urbano

devono:

- coprire 100% dell’area

- non sovrapporsi

- combaciare perfettamente nei bordi

### Esempio corretto

Nel parco:

- 60% → prato

- 20% → aiuole

- 15% → vialetti pavimentati

- 5% → area giochi

✔ Tutta la superficie è descritta
✔ Nessuna sovrapposizione tra prato e pavimentazione

### Esempio errato

- prato disegnato sotto il vialetto

- zona senza classificazione

✘ doppio conteggio delle superfici
✘ errori nei costi di manutenzione
✘ dati GIS non validi

## Tabelle del catalogo

### Tabella 1 – Esempi di oggetti per Tipo principale e geometria

| TIPI PRINCIPALI | PUNTO | LINEA | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Vegetazione | Albero | Siepe | Prato |
| 2 Arredo urbano | Cestino | Cordolo | Pavimentazione |
| 3 Fruizione e gestione | – | – | Area gioco |
| 4 Fattori ambientali | – | – | Area di proliferazione agenti infestanti |

### Tabella 2 – Tipi Principali (TP)

| CODICE TP | TIPO PRINCIPALE |
| --- | --- |
| 1 | Vegetazione |
| 2 | Arredo Urbano |
| 3 | Fruizione e Gestione |
| 4 | Fattori Ambientali |

### Tabella 3 – Tipi Secondari (TS)

| CODICE TS | TIPO SECONDARIO |
| --- | --- |
| 01 | Prato |
| 02 | Aiuola |
| 03 | Pianta |
| 04 | Specchio d'acqua |
| 05 | Area pavimentata |
| 06 | Impianti sportivi - pallavolo/basket |
| 07 | Impianti sportivi - campo bocce |
| 08 | Impianti sportivi - pista schettinaggio |
| 09 | Impianti sportivi - calcio |
| 10 | Impianti sportivi - calcetto |
| 11 | Impianti sportivi - altro |
| 12 | Edificio |
| 13 | Manufatto edilizio architettonico |
| 14 | Manufatto arredo urbano |
| 15 | Muro |
| 16 | Cordolo |
| 17 | Recinzione |
| 18 | Cancello |
| 19 | Panchina |
| 20 | Canalina scolo acque |
| 21 | Pozzetto |
| 22 | Fontanella |
| 23 | Idrante |
| 24 | Cestino |
| 25 | Area convenzionata |
| 26 | Area assegnazione temporanea |
| 27 | Area funzionale |
| 28 | Impianti sportivi - pista ciclabile |
| 29 | Impianti sportivi - piattaforma skateboard |
| 30 | Accesso |
| 31 | Scala/Rampa |
| 32 | Elemento del sistema di irrigazione |
| 33 | Impianti sportivi - rugby |
| 34 | Impianti sportivi - tennis |
| 35 | Impianti sportivi - softball |
| 36 | Impianti sportivi - baseball |
| 37 | Impianti sportivi - atletica |
| 38 | Impianti sportivi – mini calcio |
| 39 | Impianti sportivi – mini basket |
| 40 | Area soggetta a malattie |
| 41 | Infrastrutture |
| 42 | Pavimentazioni antitrauma |
| 43 | Analisi specialistiche |
| 50 | Eventi accidentali |
| 99 | Informazione geodetica |

### Tabella 4 – Tipi Attributi (estratto)

| CODICE ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 000 | generico |
| 001 | sabbia |
| 002 | ghiaia |
| 003 | calcestre |
| 004 | pietra naturale |
| 005 | asfalto |
| 006 | autobloccanti |
| 007 | lastre cls |
| 008 | ciotoli |
| … | … |
| 108 | albero |
| 109 | cespuglio |
| … | … |

## Codifica finale degli oggetti

Il codice completo è dato da:

Geometria (S/L/P) + TP + TS + ATT

Esempio:

- Albero

  - Geometria: P (punto)

  - TP: 1 Vegetazione

  - TS: 03 Pianta

  - ATT: 108 Albero

→ Codice finale: P103108

# 1. Struttura TP–TS–ATT: esempio reale

## Caso studio

Parco urbano comunale con:

- alberi e prato

- panchine e vialetti

- area giochi

- linea tram con vincoli di potatura

Ogni oggetto viene codificato con:

Geometria (S/L/P) + TP + TS + ATT

# 2. Esempi per Tipi Principali

## 2.1 VEGETAZIONE (TP = 1)

Elementi biologici presenti nell’area verde.

### Esempio A — Albero ornamentale

- Oggetto reale: tiglio lungo il viale

- Geometria: Punto → P

- TP: 1 Vegetazione

- TS: 03 Pianta

- ATT: 108 Albero

➡ Codice GIS: P103108

Significato gestionale:
Serve per:

- potature programmate

- monitoraggio fitosanitario

- calcolo patrimonio arboreo

### Esempio B — Prato ornamentale

- Geometria: Superficie → S

- TP: 1

- TS: 01 Prato

- ATT: 000 generico

➡ Codice: S101000

Uso manutentivo:

- sfalcio periodico

- irrigazione

- concimazione

## 2.2 ARREDO URBANO (TP = 2)

Manufatti che permettono la fruizione dello spazio.

### Esempio C — Panchina in pietra

- Geometria: Linea → L

- TP: 2

- TS: 19 Panchina

- ATT: 004 pietra naturale

➡ Codice: L219004

Gestione:

- manutenzione materiale

- sostituzione

- inventario arredi

### Esempio D — Pavimentazione in autobloccanti

- Geometria: Superficie → S

- TP: 2

- TS: 05 Area pavimentata

- ATT: 006 autobloccanti

➡ Codice: S205006

## 2.3 FRUIZIONE E GESTIONE (TP = 3)

Perimetri amministrativi e aree funzionali.

### Esempio E — Area giochi bambini

- Geometria: Superficie → S

- TP: 3

- TS: 27 Area funzionale

- ATT: 000 generico

➡ Codice: S327000

Serve per:

- gestione sicurezza

- programmazione manutenzioni

- responsabilità amministrativa

## 2.4 FATTORI AMBIENTALI (TP = 4)

Elementi esterni che influenzano la gestione del verde.

### Esempio F — Fascia sotto linea tranviaria

- Geometria: Superficie → S

- TP: 4

- TS: 41 Infrastrutture

- ATT: 000 generico

➡ Codice: S441000

Impatto:

- limita altezza alberi

- richiede potature specifiche

- condiziona sicurezza

### 2.2 Shapefile di Consegna

#### 2.2.1 Caratteristiche Generali

- Formato Shapefile: Il formato .SHP è utilizzato per l'interoperabilità con i GIS. Questo formato è fondamentale poiché gestisce sia la geometria (i dati spaziali) sia gli attributi (i dati descrittivi) degli oggetti, che nel caso del verde urbano sono complessi e comprendono informazioni dettagliate su diversi elementi (come piante, strutture urbane, ecc.).

- Struttura dei dati: Gli shapefile sono organizzati in 4 macro-categorie, ciascuna rappresentante un insieme di elementi legati alla gestione e fruizione del verde urbano:

  - VEGETAZIONE

  - ARREDO URBANO

  - FRUIZIONE E GESTIONE

  - FATTORI AMBIENTALI

Ogni categoria ha specifici shapefile con attributi, formato e struttura.

- Geometria: La geometria degli oggetti è definita da coordinate geografiche, quindi gli shapefile possono rappresentare:

  - Point (punti) per oggetti discreti (es. alberi).

  - Polyline (linee) per oggetti lineari (es. sentieri).

  - Polygon (poligoni) per oggetti areali (es. aree verdi).

#### 2.2.2 Regole e Vincoli Topologici di Carattere Generale

- Shapefile conformi al catalogo: Ogni shapefile deve rispettare le regole del catalogo oggetti, che definiscono i codici e la geometria.

- Posizionamento e copertura del territorio: Gli oggetti della vegetazione e dell’arredo urbano devono trovarsi all'interno delle aree di "Fruizione e Gestione", evitando che siano collocati fuori da queste zone di pertinenza. Inoltre, gli shapefile devono garantire una copertura completa del territorio senza "buchi" informativi.

- Assenza di sovrapposizioni e duplicazioni: È necessario evitare che oggetti con la stessa geometria e attributi si sovrappongano o siano duplicati all'interno dello stesso shapefile o tra shapefile diversi. Un esempio è il prato che non deve sovrapporsi a un monumento o pavimentazione, ma deve "essere bucato" in questi casi.

- Calcolo delle dimensioni: I campi che derivano dalla geometria reale degli oggetti (ad esempio, superficie o perimetro) devono essere calcolati automaticamente in base alla forma geometrica dell'oggetto stesso.

- Esoneri: Ci sono alcune eccezioni, come ad esempio i manufatti edilizi (pergolati, tensostrutture, tettoie), che possono sovrapporsi agli altri oggetti all’interno della stessa categoria o tra categorie differenti.

- Oggetti semplici: Gli shapefile lineari e poligonali devono essere costituiti da oggetti geometrici semplici. In altre parole, ogni record deve rappresentare una singola entità geometrica, senza parti disgiunte (non devono essere oggetti multipli).

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_ZRIL | testo | 12 | 0 | Identificativo univoco della porzione di territorio rilevato di riferimento. | No | "123456789012" – Rappresenta un codice univoco per identificare la porzione di territorio rilevata. |
| CODE_ISTAT | testo | 5 | 0 | Codice ISTAT del Comune interessato dal rilievo. | Sì | "00123" – Il codice ISTAT del comune in cui è stato effettuato il rilievo. |
| ZONA | numero | 10 | 0 | Identificativo univoco relativo alla zona comunale di appartenenza. | Sì | "Zona01" – Identifica la zona comunale di appartenenza, ad esempio, "Zona01" per la prima zona. |
| AREA | testo | 80 | 0 | Codice relativo all'area univoco all'interno della zona di appartenenza. | Sì | "ParcoCentrale" – Rappresenta un codice per l'area specifica all'interno della zona, ad esempio, "ParcoCentrale" per un parco cittadino. |
| OBJ_ID | numero | 12 | 0 | Numerazione univoca progressiva di tutti gli elementi da 1 a n. | Sì | "1001" – Un identificativo numerico univoco assegnato a ciascun oggetto rilevato, come "1001" per il primo oggetto. |
| TP | testo | 1 | 0 | Campo CODICE_TP della tabella (Macro 1, 2, 3 o 4). | Sì | "1" – Un codice che rappresenta il tipo dell'oggetto, ad esempio, "1" per indicare una vegetazione. |
| TS | testo | 2 | 0 | Campo CODICE_TS della tabella (Macro 1, 2, 3 o 4). | Sì | "02" – Un codice che rappresenta un sottotipo specifico dell'oggetto, come "02" per alberi. |
| CODICE | testo | 7 | 0 | Campo CODICE della tabella (Macro 1, 2, 3 o 4). | Sì | "S213203" – Un codice univoco che rappresenta un tipo specifico di oggetto, come "S213203" per un pergolato. |
| DATA_INI | data | 8 | 0 | Data della messa in opera/posizionamento dell'oggetto (GGMMYYYY). | Sì | "01012021" – La data in cui l'oggetto è stato posizionato o messo in opera, ad esempio "01 gennaio 2021". |
| DATA_FINE | data | 8 | 0 | Data di rimozione dell'oggetto (GGMMYYYY). | Sì | "31122021" – La data in cui l'oggetto è stato rimosso, ad esempio "31 dicembre 2021". |
| DATA_AGG | data | 8 | 0 | Data di aggiornamento dell'elemento (GGMMYYYY). | Sì | "15052022" – La data in cui l'elemento è stato aggiornato, come "15 maggio 2022". |
| MODIF_DA | testo | 80 | 0 | Nome dell'operatore che ha apportato l'ultima modifica. | No | "Mario Rossi" – Il nome dell'operatore che ha effettuato l'ultima modifica, come "Mario Rossi". |
| NOTE | testo | 254 | 0 | Eventuali annotazioni sull'elemento. | No | "Pianta potata recentemente." – Eventuali note aggiuntive, come informazioni sulla manutenzione dell'oggetto. |
| FOTO | testo | 100 | 0 | Nome del file corrispondente all'immagine digitale del documento. | No | "foto_123456789.jpg" – Il nome del file immagine digitale che documenta l'oggetto, ad esempio "foto_123456789.jpg". |

### Spiegazione degli esempi:

- ID_ZRIL: Un codice identificativo che rappresenta in modo univoco una porzione di territorio rilevato, come ad esempio un'area specifica di un parco o giardino pubblico.

- CODE_ISTAT: Il codice assegnato dal sistema ISTAT al comune dove è stato effettuato il rilievo, utile per identificare la localizzazione geografica dei dati.

- ZONA: Identifica la zona comunale di appartenenza (ad esempio, "Zona01" potrebbe riferirsi alla zona centrale di una città).

- AREA: Specifica l'area all'interno di una zona comunale, ad esempio un parco o giardino specifico, come "ParcoCentrale".

- OBJ_ID: Un numero univoco che identifica ogni oggetto o elemento all'interno della raccolta di dati, come ad esempio "1001" per il primo elemento rilevato.

- TP: Indica il tipo di oggetto (ad esempio "1" per vegetazione, che potrebbe riferirsi a una pianta o ad un albero).

- TS: Indica un sottotipo dell'oggetto, come "02" per un albero o "01" per una pianta.

- CODICE: Un codice che rappresenta un tipo specifico di oggetto, per esempio, "S213203" potrebbe essere il codice di un pergolato.

- DATA_INI: La data in cui l'oggetto è stato posizionato o installato, come ad esempio "01 gennaio 2021".

- DATA_FINE: La data in cui l'oggetto è stato rimosso o non è più in funzione, ad esempio, "31 dicembre 2021".

- DATA_AGG: La data in cui l'oggetto è stato aggiornato o modificato, utile per tenere traccia delle modifiche nel tempo.

- MODIF_DA: Il nome dell'operatore che ha effettuato l'ultima modifica all'oggetto, utile per la gestione delle modifiche e delle manutenzioni.

- NOTE: Eventuali note aggiuntive relative all'oggetto, come ad esempio informazioni sulla manutenzione o sullo stato dell'oggetto.

- FOTO: Il nome del file immagine che documenta visivamente l'oggetto, utile per avere una rappresentazione visiva dell'elemento rilevato.

# 1. Cosa rappresentano questi quattro campi

## survey_unit_id (ID_ZRIL)

Significato

- Identificativo della porzione di territorio rilevata.

- Serve per distinguere:

  - lotti di rilievo

  - campagne di censimento

  - porzioni di parco rilevate in momenti diversi.

Non è geografico amministrativo, ma operativo di rilievo.

Tipico uso

- suddividere un grande parco in:

  - settore A

  - settore B

  - settore C

Origine
➡ definito dal:

- capitolato di rilievo

- team di censimento

- fornitore GIS

Non esiste in ISTAT.

## istat_code (CODE_ISTAT)

Significato

- Codice ufficiale del Comune italiano.

Esempio:

- Milano → 015146

- Torino → 001272

Origine
➡ deriva da:

- ISTAT – Codici dei comuni italiani

- usato in:

  - DBT regionali

  - INSPIRE

  - catasto

  - open data PA

👉 è l’unico campo istituzionale standard nazionale.

## municipal_zone (ZONA)

Significato

- Suddivisione interna al Comune:

  - quartiere

  - circoscrizione

  - zona amministrativa

  - zona di manutenzione verde.

Non è standard nazionale.

Ogni Comune decide:

Esempi:

- Roma → Municipi I, II, III…

- Milano → Zone 1–9

- piccoli comuni → “Zona Nord / Sud”.

Origine
➡ definita da:

- ufficio tecnico comunale

- servizio manutenzione verde

- SIT comunale

## area_code_local (AREA)

Significato

- Identifica la singola area verde dentro la zona.

Esempi:

- ParcoSempione

- GiardinoMargherita

- AreaCimiterialeNord

Serve per:

- collegare oggetti → stessa area gestionale

- fare report:

  - costi per parco

  - alberi per area

  - manutenzioni per area.

Origine
➡ definito da:

- censimento del verde

- anagrafe aree verdi comunale

- capitolato di servizio

# 2. Gerarchia logica tra i campi

Ordine territoriale reale:

ISTAT (Comune)

└── ZONA (suddivisione comunale)

└── AREA (singola area verde)

└── OGGETTI rilevati

survey_unit_id è parallelo:

Campagna di rilievo

└── Porzione rilevata (survey_unit_id)

# 3. Da dove vengono concretamente (processo reale)

## Fase 1 — prima del rilievo

Il Comune fornisce:

- elenco aree verdi

- suddivisione zone

- codice ISTAT

👉 questi compilano:

- istat_code

- municipal_zone

- area_code_local

## Fase 2 — durante il rilievo

Il fornitore GIS crea:

- ID_ZRIL

  - per tracciare lotti di lavoro

  - utile per controlli qualità.

# 4. Perché esistono nei DBT/shapefile

Servono a:

### tracciabilità amministrativa

- sapere dove è l’oggetto:

  - Comune

  - zona

  - parco.

### tracciabilità operativa

- sapere chi ha rilevato cosa e quando.

### interoperabilità

- unire dati tra:

  - Comuni

  - Regioni

  - ISTAT

  - DBT.

## Nota sul funzionamento dei rilievi

Il rilievo è l’attività attraverso la quale vengono raccolte e registrate informazioni su elementi presenti in una determinata area (ad esempio alberi, arredi, impianti o altre componenti del verde urbano).

### 1. Pianificazione

Prima dell’avvio delle attività:

- il Comune definisce le aree oggetto di censimento;

- vengono individuate le zone e le singole aree verdi;

- si stabiliscono modalità operative e standard di raccolta dati.

In questa fase vengono predisposti i riferimenti territoriali amministrativi (Comune, zona, area).

### 2. Suddivisione operativa

Per facilitare il lavoro sul campo, il territorio viene suddiviso in:

- lotti di rilievo,

- settori o porzioni operative.

Questa suddivisione consente di organizzare le squadre di lavoro, monitorare l’avanzamento e garantire controlli di qualità.

### 3. Rilievo sul campo

Gli operatori:

- identificano ogni oggetto con un codice univoco;

- registrano caratteristiche tecniche (tipologia, sottotipo, stato, ecc.);

- associano l’oggetto all’area di appartenenza;

- acquisiscono eventuali fotografie;

- registrano date e informazioni utili alla tracciabilità.

I dati vengono raccolti tramite dispositivi digitali (tablet/GPS) o schede strutturate.

### 4. Verifica e validazione

Al termine del rilievo:

- i dati vengono controllati;

- si correggono eventuali incongruenze;

- si integrano nei sistemi informativi territoriali (SIT) o nei database comunali.

### 5. Utilizzo dei dati

Le informazioni raccolte servono per:

- pianificare manutenzioni;

- stimare costi di gestione;

- monitorare lo stato del patrimonio;

- aggiornare cartografie e database ufficiali.

### 2.2.4 - Informazioni Specifiche per il Tipo Principale 1: Vegetazione

Gli shapefile per il Tipo Principale "Vegetazione" sono suddivisi in puntuali (P1), lineari (L1) e areali (S1). Ogni tipo di geometria ha campi specifici che devono essere compilati per ogni elemento vegetale, come piante, alberi, siepi, ecc.

P.S. In giallo i campi in comuni.

### Shapefile P1 - Elementi Puntuali (ad esempio, singoli alberi)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | testo | 10 | 0 | Codice progressivo ed univoco dell'elemento all'interno dell'area di appartenenza. | Sì | "00123" – Codice univoco per un singolo albero. |
| GENERE | testo | 50 | 0 | Individuazione del genere di appartenenza dell'elemento. | Sì | "Quercus" – Genere di appartenenza, ad esempio, "Quercus" per le querce. |
| SPECIE | testo | 50 | 0 | Individuazione della specie di appartenenza dell'elemento. | Sì | "Robur" – Specie della pianta, ad esempio "Robur" per la quercia. |
| VARIETA' | testo | 50 | 0 | Individuazione della varietà di appartenenza dell'elemento. | No | "Fastigiata" – Varietà specifica, ad esempio "Fastigiata" per una varietà di quercia. |
| H_m | numero | 5 | 2 | Altezza dell'elemento espressa in metri. | No | "10.5" – Altezza dell'albero in metri, es. 10,5 metri. |
| DIAM_TRONC | numero | 5 | 2 | Diametro del tronco dell'elemento espresso in centimetri. | No | "30.00" – Diametro del tronco in cm. |
| DIAM_CHIOM | numero | 5 | 2 | Diametro della chioma dell'elemento espresso in metri. | No | "8.0" – Diametro della chioma in metri, es. 8 metri. |
| STATO | testo | 30 | 0 | Individuazione dello stato dell’elemento arboreo (es. Pianta viva). | Sì | "Pianta viva" – Stato dell'albero, es. "Pianta viva" o "Pianta malata". |

### Shapefile L1 - Elementi Lineari (ad esempio, siepi, filari di alberi)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | testo | 10 | 0 | Codice progressivo ed univoco dell'elemento all'interno dell'area di appartenenza. | Sì | "L001" – Codice univoco per una siepe lineare. |
| GENERE | testo | 50 | 0 | Individuazione del genere di appartenenza dell'elemento. | Sì | "Ligustrum" – Genere della pianta (ad esempio, "Ligustrum" per il ligustro). |
| SPECIE | testo | 50 | 0 | Individuazione della specie di appartenenza dell'elemento. | No | "Vulgare" – Specie del ligustro, es. "Vulgare". |
| VARIETA' | testo | 50 | 0 | Individuazione della varietà di appartenenza dell'elemento. | No | "Argenteum" – Varietà del ligustro, es. "Argenteum". |
| H_m | numero | 5 | 2 | Altezza dell'elemento espressa in metri. | No | "3.5" – Altezza della siepe in metri, es. 3,5 metri. |
| LARG_m | numero | 5 | 2 | Larghezza dell'elemento espressa in metri. | No | "1.2" – Larghezza della siepe in metri. |
| LUNG_m | numero | 12 | 2 | Lunghezza dell'elemento espressa in metri, calcolata dalla geometria. | Sì | "50.0" – Lunghezza della siepe in metri, calcolata dalla geometria del tracciato. |
| STATO | testo | 30 | 0 | Individuazione dello stato dell’elemento arboreo (es. Pianta viva). | Sì | "In salute" – Stato della siepe, es. "In salute" o "In cattive condizioni". |

### Shapefile S1 - Elementi Areali (ad esempio, boschi, macchie verdi)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | testo | 10 | 0 | Codice progressivo ed univoco dell'elemento all'interno dell'area di appartenenza. | Sì | "S001" – Codice univoco per una macchia verde. |
| GENERE | testo | 50 | 0 | Individuazione del genere di appartenenza dell'elemento. | Sì | "Pinus" – Genere della pianta, ad esempio, "Pinus" per pini. |
| SPECIE | testo | 50 | 0 | Individuazione della specie di appartenenza dell'elemento. | No | "Sylvestris" – Specie di pino, es. "Sylvestris". |
| VARIETA' | testo | 50 | 0 | Individuazione della varietà di appartenenza dell'elemento. | No | "Austriaca" – Varietà del pino, es. "Austriaca". |
| AREA_mq | numero | 12 | 2 | Area dell'elemento espressa in metri quadrati, calcolata dalla geometria. | Sì | "5000" – Area del bosco in metri quadrati. |
| PERIM_m | numero | 12 | 2 | Lunghezza del perimetro dell'elemento espressa in metri, calcolata dalla geometria. | Sì | "300.5" – Perimetro del bosco in metri. |
| STATO | testo | 30 | 0 | Individuazione dello stato dell’elemento arboreo (es. Pianta viva). | Sì | "In crescita" – Stato dell'area vegetale, es. "In crescita" o "In sofferenza". |

### 2.2.5 - Informazioni Specifiche per il Tipo Principale 2: Arredo Urbano

Gli shapefile per il Tipo Principale "Arredo Urbano" sono suddivisi in puntuali (P2), lineari (L2) e areali (S2). Ogni tipo di geometria ha campi specifici che devono essere compilati per ogni elemento di arredo urbano (come panchine, lampioni, cestini, ecc.).

### Shapefile P2 - Elementi Puntuali (ad esempio, panchine, lampioni singoli)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | testo | 10 | 0 | Codice progressivo ed univoco dell'elemento all'interno dell'area di appartenenza. | Sì | "P001" – Codice univoco per un singolo oggetto di arredo urbano (es. una panchina). |

### Shapefile L2 - Elementi Lineari (ad esempio, filari di lampioni, recinzioni)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUNGH_m | numero | 18 | 2 | Lunghezza dell'elemento espressa in metri, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "50.25" – Lunghezza di una recinzione o filare di lampioni in metri. |

### Shapefile S2 - Elementi Areali (ad esempio, piazze, aree pavimentate)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA_mq | numero | 18 | 2 | Superficie dell'elemento espressa in metri quadrati, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "500.75" – Superficie di una piazza o area pavimentata in metri quadrati. |
| PERIM_m | numero | 18 | 2 | Lunghezza del perimetro dell'elemento espressa in metri, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "150.50" – Lunghezza del perimetro di una piazza o area pavimentata in metri. |

### Sintesi dei campi specifici per "Arredo Urbano":

- Shapefile P2 (Puntuali):

  - PT: Codice univoco per ogni elemento puntuale di arredo urbano, come una panchina o un lampione. È un identificatore che garantisce l'unicità di ciascun elemento all'interno dell'area di riferimento.

- Shapefile L2 (Lineari):

  - LUNGH_m: Indica la lunghezza dell'elemento lineare, come una recinzione, un filare di lampioni, o una pista ciclabile, calcolata dalle coordinate geografiche dell'elemento.

- Shapefile S2 (Areali):

  - AREA_mq: Indica la superficie dell'elemento areale (ad esempio, piazze o aree pavimentate), calcolata dalle coordinate geografiche dell'elemento.

  - PERIM_m: Rappresenta la lunghezza del perimetro dell'area (ad esempio, una piazza o una zona pavimentata), calcolata a partire dalle coordinate della geometria.

### Esempi pratici:

- Un lampione singolo avrà un codice progressivo "P001".

- Una recinzione lineare avrà una lunghezza "50.25" metri, espressa nel campo LUNGH_m.

- Una piazza avrà un'area di "500.75" metri quadrati e un perimetro di "150.50" metri.

Questi campi aggiuntivi forniscono dettagli specifici sugli oggetti di arredo urbano, permettendo una gestione precisa e l'analisi spaziale delle infrastrutture urbane nel sistema GIS.

### 2.2.6 - Informazioni Specifiche per il Tipo Principale 3: Fruizione e Gestione

Questi campi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto agli attributi generali di cui si è parlato nel paragrafo 2.2.3. Ogni tipo di geometria (puntuale, lineare, areale) ha campi che descrivono in dettaglio gli aspetti relativi alla fruizione e gestione delle aree.

### Shapefile P3 - Elementi Puntuali (ad esempio, punti di accesso o stazioni)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | testo | 10 | 0 | Codice progressivo ed univoco del vertice di stazione/inquadramento. (Obbligatorio per P399*) | Sì | "P399001" – Codice univoco per un punto di accesso o stazione. |
| PROG | numero | 10 | 0 | Numero espresso in metri inerente la chilometrica stradale. (Obbligatorio per P325500) | Sì | "1200" – Chilometraggio della strada in metri, ad esempio 1200 metri lungo la via. |

### Shapefile L3 - Elementi Lineari (ad esempio, percorsi pedonali, piste ciclabili)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE_VIA | enumerato | 12 | 0 | Codice progressivo ecografico del toponimo stradale. | Sì | "VIA001" – Codice univoco associato al toponimo della strada. |
| LUNGH_m | numero | 18 | 2 | Lunghezza dell'elemento espressa in metri, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "1000.50" – Lunghezza del percorso in metri, ad esempio una pista ciclabile di 1000,5 metri. |
| LARG_m | numero | 5 | 0 | Distanza tra asse mediano della strada e confine della superficie pertinente alla strada espressa in metri. | Sì | "3" – Larghezza della zona di pertinenza della strada, ad esempio 3 metri. |

### Shapefile S3 - Elementi Areali (ad esempio, aree verdi, piazze, zone di parcheggio)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME_AREA | testo | 254 | 0 | Descrizione relativa al nominativo dell'area. | No | "Piazza Centrale" – Nome dell'area, ad esempio "Piazza Centrale". |
| CODE_VIA | enumerato | 12 | 0 | Codice progressivo ecografico del toponimo stradale preso dallo stradario comunale. | Sì | "VIA101" – Codice associato al toponimo stradale per l'area. |
| DATA_RIL | data | 8 | 0 | Data del rilievo dell’area in oggetto (formato GGMMAAAA). | Sì | "23042022" – Data di rilevamento dell'area, ad esempio 23 aprile 2022. |
| GESTORE | testo | 100 | 0 | Nome dell’Ente/Società gestore dell'area. | Sì | "Comune di XYZ" – Nome dell'ente che gestisce l'area. |
| AREA_mq | numero | 18 | 2 | Superficie dell'elemento espressa in metri quadrati, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "1500.25" – Superficie dell'area in metri quadrati, ad esempio 1500,25 m². |
| PERIM_m | numero | 18 | 2 | Lunghezza del perimetro dell'elemento espressa in metri, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "250.75" – Lunghezza del perimetro in metri, ad esempio 250,75 m. |

### Sintesi dei campi specifici per "Fruizione e Gestione":

- Shapefile P3 (Puntuali):

  - PT: Un codice univoco assegnato a ciascun vertice di stazione o inquadramento, come un punto di accesso o di riferimento all'interno del sistema.

  - PROG: Chilometraggio stradale relativo alla posizione del punto, utile per la mappatura dei percorsi lungo strade o sentieri.

- Shapefile L3 (Lineari):

  - CODE_VIA: Un codice associato al toponimo stradale, utile per identificare il percorso o la strada in cui si trova l'elemento.

  - LUNGH_m: Lunghezza dell'elemento lineare, come un percorso pedonale o una pista ciclabile, espressa in metri.

  - LARG_m: La distanza tra l'asse mediano della strada e il confine della superficie pertinente, utile per definire la larghezza del percorso o della strada.

- Shapefile S3 (Areali):

  - NOME_AREA: Il nome dell'area, ad esempio una piazza o una zona verde.

  - CODE_VIA: Codice associato al toponimo stradale, per associare l'area a una strada.

  - DATA_RIL: La data in cui è stato effettuato il rilievo dell'area.

  - GESTORE: L'ente o la società che gestisce l'area.

  - AREA_mq: La superficie dell'area, calcolata in metri quadrati.

  - PERIM_m: La lunghezza del perimetro dell'area, calcolata in metri.

### Esempi pratici:

- Un punto di stazione avrà un codice univoco "P399001" e un chilometraggio di "1200" metri.

- Un percorso pedonale avrà una lunghezza di "1000.50" metri, e una larghezza di "3" metri.

- Una piazza avrà una superficie di "1500.25" metri quadrati e un perimetro di "250.75" metri.

Questi campi sono cruciali per descrivere dettagliatamente gli elementi di fruizione e gestione degli spazi verdi, permettendo una gestione accurata delle aree e una corretta interpretazione dei dati spaziali nel sistema GIS.

### 2.2.7 - Informazioni Specifiche per il Tipo Principale 4: Fattori Ambientali

Gli shapefile S4 sono specifici per gli elementi areali legati ai fattori ambientali. Questi campi aggiuntivi sono descritti nella tabella qui sotto e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto agli attributi generali di cui si è parlato nel paragrafo 2.2.3.

### Shapefile S4 - Elementi Areali (ad esempio, aree di protezione ambientale, riserve naturali)

| Nome campo | Formato dati | Lunghezza | Decimali | Descrizione | Obbligatorio | Esempio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA_mq | numero | 18 | 2 | Superficie dell'elemento espressa in metri quadrati, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "20000.00" – Superficie dell'area protetta in metri quadrati (ad esempio, 20.000 m²). |
| PERIM_m | numero | 18 | 2 | Lunghezza del perimetro dell'elemento espressa in metri, calcolata partendo dalle coordinate della geometria. | Sì | "500.25" – Lunghezza del perimetro in metri, ad esempio 500,25 m. |

### Sintesi dei campi specifici per "Fattori Ambientali":

- Shapefile S4 (Areali):

  - AREA_mq: Indica la superficie dell'elemento areale (come una riserva naturale o un'area di protezione) in metri quadrati, calcolata in base alla geometria dell'area.

  - PERIM_m: Rappresenta la lunghezza del perimetro dell'area, anch'essa calcolata in metri partendo dalla geometria dell'elemento areale.

### Esempi pratici:

- Un'area di protezione ambientale potrebbe avere una superficie di "20000.00" metri quadrati, corrispondente a un'area di 20.000 m².

- Un'area protetta potrebbe avere un perimetro di "500.25" metri.

Questi campi sono essenziali per rappresentare aree ambientali specifiche, come zone protette o riserve naturali, nel database topografico. L'inclusione della superficie e del perimetro consente una gestione accurata e una visualizzazione dettagliata di questi elementi nel sistema GIS.

### 3.1 Modalità di acquisizione dei dati

#### 3.1.1 Strumentazione e metodi di rilievo

La fase di rilievo implica l’utilizzo di strumenti e metodi avanzati per garantire la precisione nella raccolta delle informazioni sui vari oggetti del verde (piante, strutture, percorsi, etc.). Le tecnologie suggerite per il rilievo includono:

- Ricevitori GPS: Essenziali per raccogliere dati di posizione geografica, in particolare per oggetti puntuali.

- Strumenti topografici integrati con distanziometro (total station): Utilizzati per misurare distanze e angoli con precisione millimetrica. Questi strumenti sono fondamentali per l'acquisizione di geometrie precise.

- Tecnologie laser scanner: Possono essere impiegate sia tramite drone, veicolo attrezzato, che modalità terrestre. I laser scanner raccolgono una "nuvola di punti" che consente di mappare con precisione l'ambiente circostante.

- Metodo aerofotogrammetrico: Utilizza fotografie aeree per raccogliere dati. È fondamentale prestare attenzione alla scala media dei fotogrammi e al periodo di sorvolo per ottenere il livello di dettaglio richiesto.

### Precisione nel Rilievo del Verde

- Precisione richiesta:

  - Non è richiesta una precisione altissima per il rilievo del verde. Questo significa che non è necessario raggiungere la stessa precisione che si userebbe per lavori topografici complessi (come la progettazione di infrastrutture). Per il censimento del verde, una precisione sufficiente è quella che permette di ottenere dati utili e coerenti senza dover investire in strumenti di alta precisione.

  - Gli strumenti indicati per il rilievo del verde (teodoliti, distanziometri) sono abbastanza precisi per misurazioni non troppo dettagliate, ma sufficienti per i dati richiesti.

- Teodoliti e distanziometri (precisione di (3+3) ppm):

  - Teodoliti: Sono strumenti ottici utilizzati per misurare angoli orizzontali e verticali, ma con una precisione inferiore rispetto agli strumenti più moderni.

  - Distanziometri: Sono strumenti che misurano la distanza tra il punto di osservazione e il punto rilevato. Questi strumenti, nella modalità "no prism", sono utilizzati senza il prisma riflettente, ma bisogna fare attenzione alla vegetazione che potrebbe influire sulle misurazioni (per esempio, i rami o le foglie potrebbero alterare la distanza misurata).

  - Precisione di (3+3) ppm significa che lo strumento ha una precisione di 3 parti per milione (ppm) per la distanza e altrettanto per l'angolo. La tolleranza dell'errore su una distanza di 1.000 metri, per esempio, sarebbe di circa 6 cm (3 ppm per la distanza + 3 ppm per l'angolo).

- Modalità "no prism":

  - In questa modalità, il distanziometro misura la distanza senza l'ausilio di un prisma riflettente posizionato sul punto di destinazione. Questo è utile in situazioni dove non si può posizionare un prisma, ma la vegetazione (foglie, rami, ecc.) può causare errori perché impedisce una misurazione precisa della distanza.

  - Attenzione: Le foglie o altre parti vegetali possono "disturbare" il segnale del distanziometro, portando a misurazioni non corrette o imprecise.

### Metodo di Rilievo Consigliato: Poligonazione Topografica

- Poligonazione topografica:

  - La poligonazione è un metodo di rilievo in cui si utilizza una serie di misurazioni angolari e distanze per tracciare i contorni e le geometrie di un'area.

  - Questo metodo consente di definire geometrie con buona precisione, in quanto le misurazioni di angolo e distanza sono ben definite. È particolarmente utile quando si ha bisogno di una buona rappresentazione delle forme geometriche degli oggetti, come ad esempio i contorni di un parco o una pianta.

  - Con questo metodo, i dati raccolti sono più affidabili e permettono di creare una mappa accurata degli oggetti rilevati.

- GPS e vegetazione:

  - Il GPS è una tecnologia che usa i satelliti per determinare la posizione geografica di un punto. Tuttavia, la vegetazione può interferire con la qualità del segnale GPS. Ad esempio, le piante alte o dense (come alberi) possono bloccare o riflettere il segnale, impedendo una misurazione precisa delle coordinate.

  - Questo significa che, mentre il GPS è generalmente utile per il rilievo del verde, la vegetazione arborea potrebbe compromettere la precisione delle misurazioni. In questi casi, occorre fare attenzione o utilizzare altre tecnologie di rilievo per migliorare la qualità dei dati raccolti.

### Rilievo con Laser Scanner

- Laser scanner:

  - Il laser scanner è una tecnologia avanzata che cattura una nuvola di punti per rappresentare l'ambiente circostante in modo molto dettagliato. Ogni punto nella nuvola rappresenta una posizione spaziale, che può essere utilizzata per creare una mappa 3D precisa.

  - Esistono diverse modalità di utilizzo del laser scanner:

    - Laser scanner aereo o drone: Utilizza il GPS per georiferire automaticamente i dati, il che rende il processo di rilievo più semplice e veloce.

    - Laser scanner terrestre: Richiede l'uso di punti di appoggio topografici per l'inquadramento del rilievo, il che significa che bisogna stabilire dei riferimenti sul terreno per associare i dati alla posizione corretta.

- Progettazione del rilievo:

  - Quando si utilizza il laser scanner, è importante progettare correttamente il rilievo in modo che la densità della nuvola di punti sia sufficiente per rappresentare con accuratezza tutti gli oggetti del verde. Ad esempio, se si sta mappando una foresta, la densità della nuvola di punti deve essere abbastanza alta da rilevare ogni albero con precisione.

  - La densità della nuvola di punti è la quantità di punti raccolti per unità di superficie. Più punti vengono raccolti, più dettagliata sarà la mappa risultante.

- Interferenze della vegetazione:

  - Proprio come con il GPS, la vegetazione può essere un ostacolo durante il rilievo con il laser scanner. Le foglie, i rami e altre parti vegetali potrebbero ostruire la visibilità degli oggetti, impedendo una raccolta completa e precisa dei dati.

  - È quindi necessario progettare il rilievo in modo tale da garantire che la vegetazione non comprometta la qualità della nuvola di punti, magari scegliendo periodi dell’anno con meno vegetazione o utilizzando tecniche che possano ridurre l’impatto di questi ostacoli.

#### 3.1.2 Inquadramento

L’inquadramento del rilievo è fondamentale per collegare i dati raccolti con il sistema geografico ufficiale e garantirne la precisione. Questo può essere effettuato utilizzando la tecnologia GPS, rilevando le coordinate di almeno tre vertici di una poligonale di supporto. Il rilievo celerimetrico (basato su triangolazioni e poligonazioni) deve essere eseguito con almeno 3 vertici di poligonale in modalità GPS per determinare correttamente la posizione degli oggetti rilevati.

Per rilievi con laser scanner da aereo, drone o veicolo attrezzato, i dati sono automaticamente georiferiti grazie all'uso del GPS. Per i rilievi terrestri, invece, è necessario definire dei punti d’appoggio topografici per l'inquadramento.

L'inquadramento deve essere effettuato utilizzando il sistema di riferimento ETRF2000 epoca 2008 e i relativi codici EPSG (6706, 7791, 7792, 7793, 7794).

#### 3.1.3 Accuratezza di rilievo e tolleranze

Per garantire un buon livello di dettaglio, il rilievo del verde deve essere effettuato alla scala 1:500, che garantisce una precisione sufficiente per la computazione delle superfici e la gestione delle informazioni.

- Accuratezza delle coordinate: Le coordinate dei punti devono avere una precisione di ±10 cm.

- Per l’inquadramento, gli scarti planimetrici sui vertici di inquadramento devono essere:

  - Inferiori a 40 cm con carta tecnica in scala 1:1000.

  - Inferiori a 80 cm con carta tecnica in scala 1:2000.

La soluzione altimetrica non è essenziale, poiché i dati sono principalmente 2D. Tuttavia, la precisione nella determinazione altimetrica dovrebbe essere comunque verificata per evitare errori di misura.

#### Precisione metrica per tipologia di oggetto:

- Punti univocamente definiti (es. spigoli di edifici o recinzioni): ±0.05 m.

- Elementi che definiscono il contorno di vialetti o simili: ±0.15 m.

- Per chiusini e caditoie: ±(L/2) m, dove L è il diametro del chiusino o caditoia.

- Per alberi: la tolleranza è legata al diametro dell’albero:

  - Alberi piccoli (diametro ≤ 10 cm): ±0.10 m.

  - Alberi medi (diametro 10–30 cm): ±0.20 m.

  - Alberi grandi (diametro > 30 cm): ±0.50 m.

La precisione della distanza tra due punti dipende dalla combinazione delle precisioni di ciascun punto, ed è data dalla composizione quadratica delle precisioni individuali.

#### 3.1.4 Indicazioni per il rilievo

Il rilievo deve seguire le specifiche tecniche dettagliate nel documento, che includono:

- Catalogo oggetti con codifica e descrizione.

- Metodi di rilievo e modalità di restituzione.

Un'accurata verifica della congruenza dei dati rilevati con i requisiti del sistema GIS è fondamentale per garantire che i dati siano coerenti e correttamente rappresentati.

### 3.2 Conformità e aggiornamento

Gli aggiornamenti e i rilievi di nuove aree verdi devono seguire requisiti precisi per garantire la conformità con il sistema GIS, tra cui:

- Rispondenza geometrica degli oggetti.

- Denominazione dei file di rilievo conforme ai codici.

- Polilinee chiuse per gli elementi areali, evitando sovrapposizioni non consentite o "buchi di informazione".

### 4.1 Tipo Principale n.1: Vegetazione

Il Catalogo Oggetti fornisce un elenco dettagliato degli elementi vegetali che fanno parte del tipo principale "Vegetazione". Gli oggetti sono suddivisi in tipi secondari, che classificano gli elementi in base alla loro natura (prato, aiuola, pianta, ecc.). Ogni elemento è associato a un codice che rappresenta l'oggetto nel sistema GIS, consentendo una gestione precisa e standardizzata.

### Tipo Principale n.1: Vegetazione

#### Tipo Secondario 01 - PRATO

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Prato generico | S | S101000 |
| Prato in erba | S | S101016 |
| Sterrato | S | S101017 |
| Prato in carreggiabile erbosa/green paving | S | S101050 |
| Prato in scarpata/fossetti | S | S101051 |
| Prato in linea tramviaria | S | S101052 |
| Prato su campi cimiteriali | S | S101053 |
| Prato incolto | S | S101115 |
| Prato marginale | S | S101117 |
| Prato/campo agricolo | S | S101118 |
| Prato fiorito | S | S101119 |
| Prato fiorito spontaneo | S | S101120 |
| Prato in fosso di confine | S | S101124 |
| Area sotto siepe | S | S101126 |
| Prato in banchina | S | S101816 |
| Prato in banchina scarpata | S | S101851 |

#### Tipo Secondario 02 - AIUOLA

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Aiuola generica | S | S102000 |
| Aiuola cespuglio macchia | S | S102101 |
| Aiuola erbacee perenni | S | S102102 |
| Aiuola erbacee annuali | S | S102103 |
| Aiuola pensile intensivo | S | S102111 |
| Aiuola pensile estensivo | S | S102112 |
| Aiuola verde verticale | S | S102113 |
| Aiuola fiorita di pregio | S | S102121 |
| Aiuola fiorita perenne | S | S102122 |
| Aiuola con griglia | S | S102455 |

#### Tipo Secondario 03 - PIANTA

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Bosco | S | S103100 |
| Cespuglio macchia/tappezzante | S | S103101 |
| Vegetazione acquatica | S | S103114 |
| Rovo/sterpaglia | S | S103115 |
| Gruppo di alberi | S | S103123 |
| Forestazione urbana | S | S103160 |
| Cespuglio macchia in vaso/fioriera | S | S103259 |
| Cespuglio macchia in fioriera sospesa | S | S103292 |
| Filare stradale | L | L103104 |
| Filare - in area a verde o pedonale | L | L103105 |
| Filare - in area a verde o pedonale con proiezione su strada | L | L103106 |
| Siepe | L | L103107 |
| Ciglio stradale | L | L103116 |
| Rampicante | L | L103125 |
| Albero | P | P103108 |
| Cespuglio singolo/arbusto | P | P103109 |
| Pianta in vaso/fioriera | P | P103259 |

### Colonna Geometria:

- S: Rappresenta una superficie (area) nel GIS, ad esempio un prato o un'aiuola.

- L: Rappresenta una linea, come un filare di alberi o una siepe.

- P: Rappresenta un punto, come un singolo albero o un cespuglio.

### 4.2 Tipo Principale n.2: Arredo Urbano

Il Catalogo Oggetti per il tipo principale Arredo Urbano include vari elementi che fanno parte delle strutture e delle attrezzature urbane, come impianti sportivi, pavimentazioni, specchi d'acqua e altri elementi funzionali o estetici. Questi oggetti sono suddivisi in tipi secondari, che definiscono categorie specifiche di arredo urbano, e ognuno è associato a un codice che permette di identificare e gestire gli oggetti nel sistema GIS.

### Tipo Secondario 04 - ACQUA

Gli oggetti che appartengono al tipo secondario "Acqua" rappresentano vari tipi di corpi idrici e fontane presenti nell'ambiente urbano.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Specchio d'acqua generico | S | S204000 |
| Stagno | S | S204150 |
| Corso d'acqua | S | S204151 |
| Specchio d'acqua di una fontana | S | S204152 |
| Lago artificiale | S | S204153 |
| Cava | S | S204154 |
| Fossato con acqua | S | S204155 |
| Fontanile | S | S204156 |

Gli oggetti acqua sono rappresentati come superfici (S) nel sistema GIS, in quanto indicano aree di acqua come laghi, stagni, fontane o corsi d'acqua.

### Tipo Secondario 05 - PAVIMENTAZIONE

Il tipo secondario "Pavimentazione" include una varietà di pavimentazioni presenti in spazi pubblici, parchi e aree verdi. Questi oggetti rappresentano superfici pavimentate di diversa natura e materiale.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pavimentazione generica | S | S205000 |
| Pavimentazione in sabbia | S | S205001 |
| Pavimentazione in ghiaia | S | S205002 |
| Pavimentazione in calcestre | S | S205003 |
| Pavimentazione in pietra | S | S205004 |
| Pavimentazione in asfalto | S | S205005 |
| Pavimentazione in autobloccanti | S | S205006 |
| Pavimentazione in lastre calcestruzzo | S | S205007 |
| Pavimentazione in ciotoli | S | S205008 |
| Pavimentazione in granulato sferoidale di quarzo | S | S205009 |
| Pavimentazione in cemento | S | S205010 |
| Pavimentazione in mattoni | S | S205011 |
| Pavimentazione in legno | S | S205012 |
| Pavimentazione in gomma | S | S205013 |
| Pavimentazione in erba sintetica | S | S205015 |
| Roccia | S | S205018 |
| Pavimentazione in plastica | S | S205019 |
| Pavimentazione in resina | S | S205020 |
| Pavimentazione in piastrelle | S | S205021 |
| Pavimentazione in vetro cemento | S | S205022 |
| Pavimentazione in lamiera | S | S205023 |
| Pavimentazione in ferro | S | S205024 |
| Pavimentazione in terra rossa | S | S205025 |
| Pavimentazione in metallo (Corten) | S | S205026 |
| Pavimentazione in legno composito | S | S205027 |
| Pavimentazione in corteccia | S | S205054 |
| Pavimentazione in porfido | S | S205057 |
| Percorso/sentiero pavimentato | L | L205000 |

Le pavimentazioni sono superfici (S), ma i percorsi e sentieri pavimentati sono rappresentati come linee (L), poiché indicano un tracciato continuo di pavimentazione.

### Tipo Secondario 42 – PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Questo tipo secondario include pavimentazioni antitrauma, che sono specificamente progettate per garantire la sicurezza in aree di gioco, parchi e altre zone frequentate da bambini o persone vulnerabili.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pavimentazione antitrauma generica | S | S242000 |
| Pavimentazione antitrauma in sabbia | S | S242001 |
| Pavimentazione antitrauma in ghiaia | S | S242002 |
| Pavimentazione antitrauma in gomma | S | S242013 |
| Pavimentazione antitrauma in erba sintetica | S | S242015 |
| Pavimentazione antitrauma in corteccia | S | S242054 |

Queste pavimentazioni antitrauma sono rappresentate come superfici (S) nel GIS, essendo aree specifiche con caratteristiche di sicurezza.

### Tipo Secondario 06 – IMPIANTO SPORT PALLAVOLO-BASKET

Gli impianti sportivi di tipo pallavolo e basket includono vari tipi di campi, realizzati con materiali e strutture diverse.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo pallavolo-basket generico | S | S206000 |
| Campo pallavolo-basket in sabbia | S | S206001 |
| Campo pallavolo-basket in asfalto | S | S206005 |
| Campo pallavolo-basket in granulato sferoidale di quarzo | S | S206009 |
| Campo pallavolo-basket in cemento | S | S206010 |
| Campo pallavolo-basket in gomma | S | S206013 |
| Campo pallavolo-basket in erba sintetica | S | S206015 |
| Campo pallavolo-basket in resina | S | S206020 |

Gli impianti sportivi sono generalmente rappresentati come superfici (S), poiché coprono aree di terreno.

### Tipo Secondario 07 – IMPIANTO SPORT CAMPO BOCCE

Infine, l'impianto sportivo per il campo da bocce include vari tipi di pavimentazione, da quella generica a quella realizzata in materiali specifici.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo bocce generico | S | S207000 |
| Campo bocce in sabbia | S | S207001 |
| Campo bocce in calcestre | S | S207003 |
| Campo bocce in asfalto | S | S207005 |

Come gli altri impianti sportivi, anche i campi da bocce sono rappresentati come superfici (S).

Ecco il completamento del Catalogo Oggetti per il Tipo Principale n.2: Arredo Urbano, che include gli impianti sportivi e altre strutture di arredo urbano. Ogni elemento è associato a un codice univoco e una geometria (puntuale, lineare o areale), che ne facilita la gestione nel sistema GIS.

### Tipo Secondario 07 – IMPIANTO SPORT CAMPO BOCCE

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo bocce in granulato sferoidale di quarzo | S | S207009 |
| Campo bocce in cemento | S | S207010 |
| Campo bocce in gomma | S | S207013 |
| Campo bocce in erba sintetica | S | S207015 |

Gli impianti sportivi per il campo da bocce sono rappresentati come superfici (S), in quanto occupano un'area definita nel sistema GIS.

### Tipo Secondario 08 – IMPIANTO SPORT PISTA SCHEINAGGIO

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pista schettinaggio generica | S | S208000 |
| Pista schettinaggio in asfalto | S | S208005 |
| Pista schettinaggio in lastre di calcestruzzo | S | S208007 |
| Pista schettinaggio in granulato sferoidale di quarzo | S | S208009 |
| Pista schettinaggio in cemento | S | S208010 |
| Pista schettinaggio in legno | S | S208012 |
| Pista schettinaggio in gomma | S | S208013 |
| Pista schettinaggio in resina | S | S208020 |

Le piste di pattinaggio sono rappresentate come superfici (S), poiché sono aree pavimentate in modo specifico per questa attività sportiva.

### Tipo Secondario 09 – IMPIANTO SPORT CALCIO

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da calcio generico | S | S209000 |
| Campo da calcio in sabbia | S | S209001 |
| Campo da calcio in erba sintetica | S | S209015 |
| Campo da calcio in erba | S | S209016 |
| Campo da calcio sterrato | S | S209017 |

I campi da calcio sono rappresentati come superfici (S), poiché costituiscono aree di gioco su cui si svolge l'attività sportiva.

### Tipo Secondario 10 – IMPIANTO SPORT CALCETTO

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da calcetto generico | S | S210000 |
| Campo da calcetto in sabbia | S | S210001 |
| Campo da calcetto in asfalto | S | S210005 |
| Campo da calcetto in granulato sferoidale di quarzo | S | S210009 |
| Campo da calcetto in cemento | S | S210010 |
| Campo da calcetto in legno | S | S210012 |
| Campo da calcetto in gomma | S | S210013 |
| Campo da calcetto in erba sintetica | S | S210015 |
| Campo da calcetto in erba | S | S210016 |

Anche i campi da calcetto sono rappresentati come superfici (S), dato che sono aree dedicate all’attività sportiva.

### Tipo Secondario 11 – IMPIANTO SPORT ALTRO

Questo tipo include impianti sportivi che non rientrano nelle categorie specifiche come il calcio o il basket, ma che potrebbero essere presenti in spazi pubblici.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo sportivo altro generico | S | S211000 |
| Campo sportivo altro in sabbia | S | S211001 |
| Campo sportivo altro in calcestre | S | S211003 |
| Campo sportivo altro in asfalto | S | S211005 |
| Campo sportivo altro in granulato sferoidale di quarzo | S | S211009 |
| Campo sportivo altro in cemento | S | S211010 |
| Campo sportivo altro in legno | S | S211012 |
| Campo sportivo altro in gomma | S | S211013 |
| Campo sportivo altro in erba sintetica | S | S211015 |
| Campo sportivo altro in erba | S | S211016 |
| Campo sportivo altro in resina | S | S211020 |
| Campo sportivo altro in terra rossa | S | S211025 |

Gli impianti sportivi "altro" sono anch'essi rappresentati come superfici (S), poiché trattano aree di gioco generiche.

### Tipo Secondario 28 – IMPIANTO SPORT PISTA CICLABILE

Le piste ciclabili sono spazi dedicati alla circolazione delle biciclette e sono rappresentati in modo da descrivere il percorso ciclabile.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pista ciclabile generica | S | S228000 |
| Pista ciclabile in ghiaia | S | S228002 |
| Pista ciclabile in calcestre | S | S228003 |
| Pista ciclabile in pietra naturale | S | S228004 |
| Pista ciclabile in asfalto | S | S228005 |
| Pista ciclabile in autobloccanti | S | S228006 |
| Pista ciclabile in granulato sferoidale di quarzo | S | S228009 |
| Pista ciclabile in cemento | S | S228010 |
| Pista ciclabile in legno | S | S228012 |
| Pista ciclabile in resina | S | S228020 |
| Percorso/sentiero ciclabile | L | L228000 |

Le piste ciclabili sono generalmente superfici (S), ma i percorsi ciclabili possono essere rappresentati come linee (L) per descrivere il tracciato.

### Tipo Secondario 29 – IMPIANTO SPORT PISTA SKATEBOARD

Le piste da skateboard sono aree pavimentate specificamente progettate per l'attività di skateboarding.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pista skateboard generica | S | S229000 |
| Pista skateboard in asfalto | S | S229005 |
| Pista skateboard in granulato sferoidale di quarzo | S | S229009 |
| Pista skateboard in cemento | S | S229010 |
| Pista skateboard in legno | S | S229012 |
| Pista skateboard in plastica | S | S229019 |
| Pista skateboard in resina | S | S229020 |
| Pista skateboard in ferro | S | S229024 |

Le piste da skateboard sono rappresentate come superfici (S) nel sistema GIS.

### Tipo Secondario 33 – IMPIANTO SPORT RUGBY

I campi da rugby sono spazi dedicati al gioco del rugby, rappresentati come aree sportive.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da rugby generico | S | S233000 |
| Campo da rugby in erba | S | S233016 |

I campi da rugby sono rappresentati come superfici (S), in quanto si tratta di ampie aree di gioco.

### Tipo Secondario 34 – IMPIANTO SPORT TENNIS

I campi da tennis sono aree specificamente pavimentate per la pratica del tennis.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da tennis generico | S | S234000 |
| Campo da tennis in sabbia | S | S234001 |
| Campo da tennis in asfalto | S | S234005 |

I campi da tennis sono rappresentati come superfici (S), poiché costituiscono aree di gioco su cui si svolge l'attività sportiva.

### Tipo Secondario 34 – IMPIANTO SPORT TENNIS

Gli impianti sportivi per il tennis includono vari tipi di superfici su cui si giocano le partite.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da tennis in granulato sferoidale di quarzo | S | S234009 |
| Campo da tennis in cemento | S | S234010 |
| Campo da tennis in gomma | S | S234013 |
| Campo da tennis in erba sintetica | S | S234015 |
| Campo da tennis in erba | S | S234016 |
| Campo da tennis in terra rossa | S | S234025 |

I campi da tennis sono rappresentati come superfici (S) nel sistema GIS, in quanto costituiscono aree di gioco.

### Tipo Secondario 35 – IMPIANTO SPORT SOFTBALL

I campi da softball sono aree dedicate a questo sport, simile al baseball.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da softball generico | S | S235000 |
| Campo da softball in erba normale | S | S235016 |

I campi da softball sono rappresentati come superfici (S), poiché costituiscono aree di gioco.

### Tipo Secondario 36 – IMPIANTO SPORT BASEBALL

I campi da baseball sono spazi dedicati al gioco del baseball.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo da baseball generico | S | S236000 |
| Campo da baseball in erba | S | S236016 |

I campi da baseball sono rappresentati come superfici (S), in quanto si tratta di ampie aree di gioco.

### Tipo Secondario 37 – IMPIANTO SPORT PISTA ATLETICA

Le piste di atletica sono spazi specifici per gare di atletica leggera.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pista di atletica generica | S | S237000 |
| Pista di atletica in asfalto | S | S237005 |
| Pista di atletica in cemento | S | S237010 |
| Pista di atletica in gomma | S | S237013 |

Le piste di atletica sono rappresentate come superfici (S), in quanto costituiscono aree di corsa e allenamento.

### Tipo Secondario 38 – IMPIANTO SPORT MINI CALCIO

I campi da mini calcio sono versioni ridotte dei campi da calcio, utilizzati per partite su scala ridotta.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo mini calcio generico | S | S238000 |
| Campo mini calcio in erba sintetica | S | S238015 |
| Campo mini calcio in erba | S | S238016 |

I campi da mini calcio sono rappresentati come superfici (S), poiché costituiscono aree di gioco specifiche.

### Tipo Secondario 39 – IMPIANTO SPORT MINI BASKET

I campi da mini basket sono spazi più piccoli per il gioco del basket.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Campo mini basket generico | S | S239000 |
| Campo mini basket in cemento | S | S239010 |
| Campo mini basket in legno | S | S239012 |
| Campo mini basket in gomma | S | S239013 |
| Campo mini basket in resina | S | S239020 |

I campi da mini basket sono rappresentati come superfici (S), in quanto si tratta di aree di gioco.

### Tipo Secondario 12 – EDIFICATO

Gli edifici e altre strutture edilizie come box e magazzini sono rappresentati in questo tipo.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Edificio generico | S | S212000 |
| Box/garage | S | S212207 |
| Magazzino | S | S212214 |

Gli edifici sono rappresentati come superfici (S), in quanto occupano un'area sul terreno.

### Tipo Secondario 13 – MANUFATTO EDILIZIO ARCHITETTONICO

Questo tipo include manufatti edilizi architettonici come fontane, monumenti, pergolati e altri elementi architettonici di arredo urbano.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Manufatto edilizio generico | S | S213000 |
| Fontana | S | S213200 |
| Monumento | S | S213201 |
| Edicola/chiosco | S | S213202 |
| Pergolato | S | S213203 |
| Servizi igienici autopulenti | S | S213204 |
| Servizi igienici fissi | S | S213205 |
| Basamento/pilastro | S | S213206 |
| Impianto tecnologico | S | S213208 |
| Gradinata | S | S213209 |
| Tensostruttura | S | S213210 |
| Tettoia | S | S213211 |
| Muro areale | S | S213212 |
| Panchina areale | S | S213213 |
| Grata/botola | S | S213451 |
| Monumento/statua - punto | P | P213201 |

Gli manufatti edilizi architettonici sono rappresentati come superfici (S), ma monumenti/statue possono essere rappresentati come punti (P), essendo oggetti più piccoli e definiti puntualmente.

### Tipo Secondario 31 – SCALA/RAMPA

Le scale e le rampe sono rappresentate in vari materiali, come pietra, asfalto o cemento.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Scala/rampa generica | S | S231000 |
| Scala/rampa in pietra naturale | S | S231004 |
| Scala/rampa in asfalto | S | S231005 |
| Scala/rampa in autobloccanti | S | S231006 |
| Scala/rampa in lastre calcestruzzo | S | S231007 |
| Scala/rampa in cemento | S | S231010 |
| Scala/rampa in mattoni | S | S231011 |
| Scala/rampa in legno | S | S231012 |
| Scala/rampa in piastrelle | S | S231021 |
| Scala/rampa in lamiera | S | S231023 |
| Scala/rampa in ferro | S | S231024 |
| Scala/rampa in metallo (Corten) | S | S231026 |
| Scala/rampa in porfido | S | S231057 |

Le scale e le rampe sono rappresentate come superfici (S), poiché occupano un'area definita.

### Tipo Secondario 14 – MANUFATTO D'ARREDO URBANO

Questo tipo include oggetti di arredo urbano come rastrelliere per biciclette, fioriere e giochi.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Rastrelliera porta biciclette - linea | L | L214256 |
| Fioriera - linea | L | L214259 |
| Dissuasore archetto ad "U" | L | L214262 |
| Rastrelliera porta biciclette bike sharing | L | L214291 |
| Fioriera sospesa - linea | L | L214292 |
| Manufatto di arredo generico | P | P214000 |
| Gioco singolo | P | P214250 |
| Gioco complesso | P | P214251 |

Gli oggetti di arredo urbano sono rappresentati come linee (L) (per elementi lineari come rastrelliere e fioriere) o punti (P) (per oggetti singoli come giochi e manufatti).

### Tipo Secondario 14 – MANUFATTO D'ARREDO URBANO

Questi oggetti comprendono manufatti di arredo urbano, come bacheche, cartelli, lampioni, panchine, giochi e altri elementi utilizzati per il decoro e la funzionalità dello spazio pubblico.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Bacheca | P | P214252 |
| Cartello info verde | P | P214253 |
| Cartello pubblicitario | P | P214254 |
| Cartello segnaletico | P | P214255 |
| Rastrelliera porta biciclette - punto | P | P214256 |
| Fioriera - punto | P | P214259 |
| Dissuasore “panettone in cemento fisso” | P | P214260 |
| Dissuasore di sosta | P | P214261 |
| Colonnina S.O.S. | P | P214263 |
| Attrezzo percorso vita | P | P214264 |
| Palo | P | P214265 |
| Distributore porta paletta cani | P | P214266 |
| Lampione | P | P214267 |
| Canestro basket | P | P214268 |
| Porta calcio | P | P214269 |
| Porta calcetto | P | P214270 |
| Cippo/lapide | P | P214271 |
| Tavolo picnic | P | P214272 |
| Palo sabbionaia aree cani | P | P214273 |
| Catarifrangente | P | P214274 |
| Pennone bandiera | P | P214275 |
| Impianto semaforico | P | P214276 |
| Colonnina gas | P | P214277 |
| Camino aerazione | P | P214278 |
| Palo telecamera | P | P214279 |
| Torre faro | P | P214280 |
| Faro a pavimento | P | P214281 |
| Cisterna d’acqua | P | P214284 |
| Porta rugby | P | P214285 |
| Rete da pallavolo | P | P214286 |
| Rete da tennis | P | P214287 |
| Attrezzo sportivo | P | P214288 |
| Protezione catodica | P | P214289 |
| Tavolo da ping-pong | P | P214290 |
| Rastrelliera porta biciclette bike sharing - punto | P | P214291 |
| Fioriera sospesa - punto | P | P214292 |
| Canestro mini basket | P | P214293 |
| Nido uccelli | P | P214294 |
| Porta mini calcio | P | P214295 |
| Seduta d'arredo/sdraio | P | P214296 |
| Colonnina energia elettrica | P | P214297 |
| Attrezzo Agility Dog | P | P214298 |

Gli oggetti di arredo urbano come bacheche, cartelli, lampioni, panchine e giochi sono principalmente rappresentati come punti (P) nel sistema GIS, poiché sono oggetti singoli e definiti.

### Tipo Secondario 15 – MURO

I muri rappresentano strutture divisorie o di sostegno, spesso utilizzate per delimitare spazi.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Muro generico | L | L215000 |
| Muro in pietra naturale | L | L215004 |
| Muro in cemento | L | L215010 |
| Muro a secco | L | L215055 |

I muri sono rappresentati come linee (L), poiché sono elementi lineari che delimitano o separano spazi.

### Tipo Secondario 16 – CORDOLO

I cordoli sono elementi di delimitazione per pavimentazioni o giardini.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Cordolo generico | L | L216000 |
| Cordolo in pietra | L | L216004 |
| Cordolo in lastre calcestruzzo | L | L216007 |
| Cordolo in cemento | L | L216010 |
| Cordolo in legno | L | L216012 |
| Cordolo in ceppo gentile | L | L216014 |
| Cordolo in PVC | L | L216019 |
| Cordolo in ferro | L | L216024 |
| Cordolo in metallo (Corten) | L | L216026 |
| Cordolo in porfido | L | L216057 |

I cordoli sono rappresentati come linee (L) nel GIS, in quanto delimitano aree specifiche.

### Tipo Secondario 17 – RECINZIONE

Le recinzioni sono elementi di delimitazione che possono essere realizzati con diversi materiali.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Recinzione generica | L | L217000 |
| Recinzione tipo rete plastificata alta | L | L217300 |
| Recinzione tipo area cani | L | L217301 |
| Recinzione con manufatti metallici | L | L217302 |
| Recinzione tipo orsogrill | L | L217303 |
| Recinzione con manufatti metallici su muretto | L | L217304 |
| Recinzione tipo profilo in ferro bassa a delimitazione aiuole | L | L217305 |
| Recinzione tipo barriera continua in metallo (guardrail) | L | L217306 |
| Recinzione in legno “tipo steccato” | L | L217307 |
| Recinzione tipo rete pastificata/legno bordura aiuole | L | L217308 |
| Recinzione “tipo corda” | L | L217309 |

Le recinzioni sono rappresentate come linee (L), in quanto sono elementi lineari di delimitazione.

### Tipo Secondario 18 – CANCELLO

I cancelli sono strutture che permettono l'accesso a un'area, come cancelli carrai e pedonali.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Cancello generico | L | L218000 |
| Cancello carraio sottoposto a chiusura oraria | L | L218350 |
| Cancello carraio non sottoposto a chiusura oraria | L | L218351 |
| Cancello pedonale sottoposto a chiusura oraria | L | L218352 |
| Cancello pedonale non sottoposto a chiusura oraria | L | L218353 |
| Sbarra mobile | L | L218354 |
| Tornello | L | L218355 |

I cancelli sono rappresentati come linee (L), in quanto si tratta di elementi lineari che delimitano l'accesso a spazi.

### Tipo Secondario 19 – PANCHINA

Le panchine sono oggetti di arredo urbano utilizzati per il riposo pubblico e sono rappresentati come punti (P) o linee (L) a seconda della loro forma e posizione.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Panchina generica - linea | L | L219000 |
| Panchina in pietra - linea | L | L219004 |
| Panchina in cemento - linea | L | L219010 |
| Panchina in legno - linea | L | L219012 |
| Panchina in PVC/plastica- linea | L | L219019 |
| Panchina in ferro - linea | L | L219024 |
| Panchina in plastica riciclata - linea | L | L219028 |
| Panchina in legno a 16 listelli - linea | L | L219400 |
| Panchina in legno a 4 listelloni - linea | L | L219401 |
| Panchina con fioriera - linea | L | L219402 |
| Panchina tipo “muretto” - linea | L | L219403 |
| Panchina in legno a 16 listelli commemorativa - linea | L | L219404 |
| Panchina in legno a 4 listelloni commemorativa - linea | L | L219405 |
| Panchina generica - punto | P | P219000 |
| Panchina in pietra - punto | P | P219004 |
| Panchina in cemento - punto | P | P219010 |
| Panchina in legno - punto | P | P219012 |
| Panchina in PVC/plastica- punto | P | P219019 |
| Panchina in ferro - punto | P | P219024 |
| Panchina in plastica riciclata - punto | P | P219028 |
| Panchina in legno a 16 listelli - punto | P | P219400 |
| Panchina in legno a 4 listelloni - punto | P | P219401 |
| Panchina con fioriera - punto | P | P219402 |
| Panchina in legno a 16 listelli commemorativa - punto | P | P219404 |
| Panchina in legno a 4 listelloni commemorativa - punto | P | P219405 |

Le panchine possono essere lineari (L) quando rappresentano una serie continua di elementi (ad esempio una panchina lunga) o puntuali (P) quando rappresentano un singolo oggetto di arredo.

### Tipo Secondario 20 – CANALINA DI SCOLO ACQUE

Le canaline di scolo acque sono strutture lineari utilizzate per il drenaggio delle acque piovane.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Canalina di scolo generica | L | L220000 |
| Canalina di scolo in cemento | L | L220010 |
| Canalina di scolo in PVC | L | L220019 |
| Canalina di scolo con griglia | L | L220455 |
| Canalina di scolo senza griglia | L | L220456 |
| Gronda di edificio | L | L220461 |

Le canaline di scolo acque sono rappresentate come linee (L), poiché sono strutture lineari che raccolgono e convogliano le acque.

### Tipo Secondario 21 – POZZETTO

I pozzetti sono dispositivi di accesso per il controllo dei sistemi di drenaggio, fognature o impianti sottostanti.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Pozzetto generico | P | P221000 |
| Pozzetto in PVC | P | P221019 |
| Pozzetto in lamiera | P | P221023 |
| Pozzetto in ferro | P | P221024 |
| Pozzetto con chiusino in cemento | P | P221452 |
| Pozzetto con chiusino in ghisa | P | P221453 |
| Pozzetto con caditoia a bocca di lupo | P | P221454 |
| Pozzetto con caditoia in cemento | P | P221462 |
| Pozzetto con caditoia in ghisa | P | P221463 |

I pozzetti sono rappresentati come punti (P), poiché sono elementi di accesso isolati e definiti con precisione.

### Tipo Secondario 22 – FONTANELLA

Le fontanelle sono dispositivi che erogano acqua potabile o decorativa in spazi pubblici.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Fontanella generica | P | P222000 |
| Fontanella in pietra | P | P222004 |
| Fontanella in acciaio | P | P222056 |
| Fontanella tipo Milano | P | P222459 |

Le fontanelle sono rappresentate come punti (P), poiché sono oggetti singoli e facilmente localizzabili.

### Tipo Secondario 23 – IDRANTE

Gli idranti sono dispositivi per l'approvvigionamento di acqua in caso di incendio.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Idraente interrato | P | P223457 |
| Idrante emergente | P | P223458 |

Gli idranti sono rappresentati come punti (P), in quanto sono oggetti puntuali utilizzati per situazioni specifiche.

### Tipo Secondario 24 – CESTINO

I cestini sono contenitori per la raccolta dei rifiuti in spazi pubblici.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Cestino generico | P | P224000 |
| Cestino grande | P | P224257 |
| Cestino piccolo | P | P224258 |
| Cestino raccolta differenziata | P | P224282 |
| Cassonetto | P | P224283 |

I cestini sono rappresentati come punti (P), poiché sono oggetti singoli e facilmente localizzabili.

### Tipo Secondario 30 – ACCESSO

Gli accessi rappresentano i punti di ingresso a un'area o struttura.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Accesso principale | P | P230700 |
| Accesso principale con civico | P | P230701 |
| Accesso secondario | P | P230702 |
| Accesso secondario con civico | P | P230703 |

Gli accessi sono rappresentati come punti (P), in quanto sono specifici per ogni ingresso o punto di accesso.

### Tipo Secondario 32 – ELEMENTO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE

Gli elementi del sistema di irrigazione sono dispositivi utilizzati per la gestione dell'irrigazione di aree verdi.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Allaccio irrigazione interrato | P | P232457 |
| Allaccio irrigazione emergente | P | P232458 |
| Centralina irrigazione | P | P232464 |
| Valvola irrigazione | P | P232465 |
| Irrigatore | P | P232466 |
| Adduttore | P | P232467 |

### 4.3 Tipo Principale n.3: Fruizione e Gestione

Il Catalogo Oggetti per il tipo principale "Fruizione e Gestione" include elementi relativi alla gestione delle aree verdi, alle zone di uso temporaneo, e alle aree funzionali specifiche. Ogni oggetto è associato a un codice univoco e alla geometria (puntuale, lineare, o areale) che ne facilita la gestione nel sistema GIS.

### Tipo Secondario 25 – AREA DI GESTIONE

Queste aree sono legate alla gestione delle zone verdi o urbane e possono essere rappresentate come aree fittizie o limiti di gestione.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Area fittizia | S | S325000 |
| Limite area di gestione | S | S325500 |
| Area in attesa di censimento | S | S325999 |
| Grafo tratta stradale in gestione | L | L325500 |
| Chilometrica stradale in gestione | P | P325500 |

Le aree di gestione sono generalmente rappresentate come superfici (S) per le aree fittizie e i limiti, mentre le tratte stradali sono rappresentate come linee (L) e i punti chilometrici come punti (P).

### Tipo Secondario 26 – AREA AD ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Le aree ad assegnazione temporanea includono zone utilizzate per scopi specifici e temporanei, come cantieri, aree sponsor o zone temporaneamente inaccessibili.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Area ad assegnazione temporanea generica | S | S326000 |
| Area cantiere | S | S326550 |
| Area sponsor | S | S326551 |
| Area temporaneamente inaccessibile | S | S326800 |
| Area in concessione | S | S326801 |

Le aree temporanee sono rappresentate come superfici (S), poiché sono spazi delimitati con specifiche funzioni temporanee.

### Tipo Secondario 27 – AREA FUNZIONALE

Le aree funzionali sono spazi destinati a specifiche attività, come aree gioco, sport, cani, orti comunali, ecc.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Area funzionale generica | S | S327000 |
| Area impianto di irrigazione | S | S327450 |
| Area gioco | S | S327552 |
| Area sport | S | S327553 |
| Area cani | S | S327554 |
| Area orti comunali | S | S327555 |
| Area colonia felina | S | S327556 |
| Area orti didattici | S | S327557 |
| Area oasi insetti pronubi | S | S327562 |
| Area sgombero neve | S | S327900 |

Le aree funzionali sono rappresentate come superfici (S), poiché sono aree specifiche dedicate a funzioni precise come il gioco, lo sport, gli orti comunali, e così via.

### Tipo Secondario 99 – INFORMAZIONI GEODETICHE

Le informazioni geodetiche riguardano punti di riferimento utilizzati per il sistema di coordinate e l'inquadramento.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Vertice di stazione | P | P399600 |
| Vertice d’inquadramento | P | P399601 |

I punti geodetici sono rappresentati come punti (P), poiché sono utilizzati per identificare esattamente un punto di riferimento nel sistema geodetico.

### 4.4 Tipo Principale n.4: Fattori Ambientali

Il Catalogo Oggetti per il tipo principale "Fattori Ambientali" include una serie di elementi relativi a malattie, infrastrutture, analisi specialistiche e eventi accidentali. Ogni oggetto è associato a un codice univoco e alla geometria (puntuale, lineare, o areale) che ne facilita la gestione nel sistema GIS.

### Tipo Secondario 40 – AREA SOGGETTA A MALATTIA

Queste aree sono dedicate alla gestione delle malattie che possono colpire la vegetazione o l'ambiente urbano. Ad esempio, la quarantena per malattie specifiche o i focolai di infestazioni.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Area di quarantena | S | S440558 |
| Focolaio anoplophora | S | S440559 |
| Focolaio cancro colorato | S | S440560 |

Le aree soggette a malattia sono rappresentate come superfici (S), poiché si tratta di zone geografiche interessate da problematiche sanitarie ambientali.

### Tipo Secondario 41 – INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture in questa sezione si riferiscono alla gestione di cavi elettrici e linee tramviarie.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Intersezione con cavi elettrici filo-tramviari | S | S441561 |

Le infrastrutture come i cavi elettrici sono rappresentate come superfici (S), poiché si tratta di aree in cui sono posizionati tali impianti.

### Tipo Secondario 43 – ANALISI SPECIALISTICHE

Le analisi specialistiche includono i punti di raccolta dei dati per studi specifici, come quelli relativi al terreno.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Punto di analisi del terreno | P | P443299 |

Il punto di analisi del terreno è rappresentato come punto (P), poiché è un'area definita da una posizione specifica per le misurazioni o campionamenti.

### Tipo Secondario 50 – EVENTO ACCIDENTALE

Gli eventi accidentali sono situazioni straordinarie che coinvolgono danni o incidenti, come i sinistri.

| NOME GEOMETRIA | GEOMETRIA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| Sinistro in itinere | S | S450901 |
| Sinistro | S | S450902 |
| Sinistro con richiesta di risarcimento | S | S450903 |
| Sinistro ai danni del patrimonio comunale | S | S450904 |

Gli eventi accidentali sono rappresentati come superfici (S), poiché sono eventi che possono occupare un'area definita (come un incidente che coinvolge una parte di territorio).

## P.S. INCLUDERE ANCHE LE DESCRIZIONI SULLE MISURAZIONI A PAG. >33 DEL DOCUMENTO MODELLO DATI PER IL CENSIMENTO DEL VERDE URBANO.

## LINEE GUIDA (SOLO PER ALBERI)

### 1. Valore del Patrimonio Arboreo

Gli alberi urbani sono considerati una delle componenti più significative del verde urbano per i loro valori paesaggistici, storici, culturali e ambientali. Sono fondamentali per la salute pubblica, migliorando la qualità dell'aria, riducendo l'inquinamento e creando spazi verdi per il benessere della comunità. Gli alberi, infatti, sono spesso la principale componente del verde pubblico per i costi di gestione e l'interferenza con le attività umane.

### 2. Difficoltà e Stress a Cui Sono Sottoposti gli Alberi

Gli alberi nelle città sono sottoposti a un stress costante dovuto a vari fattori:

- Variabilità climatica: Cambiamenti di temperatura e umidità causati dalla vicinanza degli edifici.

- Inquinamento: La presenza di sostanze gassose e particolato nell'aria.

- Spazi ristretti: Limitazioni per lo sviluppo delle radici e delle chiome dovute alla mancanza di spazio.

- Interferenze: La presenza di linee sotterranee e aeree (come cavi elettrici) può danneggiare gli alberi.

- Terreno di bassa qualità: I terreni urbani sono spesso poveri, compattati e privi di nutrienti adeguati.

### 3. Necessità di Monitoraggio e Cura Costante

Gli alberi urbani sono organismi viventi in continua evoluzione. Per garantire la loro sopravvivenza e il benessere, è fondamentale un monitoraggio costante per rilevare situazioni di pericolo o stress. La gestione deve includere interventi preventivi per garantire la sicurezza e mantenere inalterate le funzioni ecologiche, paesaggistiche e ornamentali degli alberi.

### 4. Gestione del Patrimonio Arboreo

La gestione delle alberate urbane deve seguire una visione organica e armonica, che prevede:

- Rinnovamento del patrimonio arboreo: Assicurarsi che gli alberi più vecchi vengano sostituiti con nuovi esemplari.

- Benessere delle piante: Curare la coltivazione degli alberi con tecniche appropriate.

- Mantenimento della biodiversità: Favorire la varietà di specie arboree.

- Aumento della copertura arborea: Piantare nuovi alberi dove possibile.

- Cure sostenibili: Adottare tecniche di gestione che siano ecologicamente e economicamente sostenibili.

- Valorizzazione estetica e ambientale: Migliorare l'aspetto degli spazi verdi e massimizzare gli effetti di mitigazione ambientale.

### 5. Sicurezza e Rinnovamento

La sicurezza è una delle priorità nella gestione del verde urbano. Gli alberi devono essere monitorati per evitare incidenti dovuti alla caduta di rami o al cedimento strutturale dell'albero. Quando un albero raggiunge un livello di stress o degrado che ne compromette la stabilità, si deve intervenire prontamente per eliminarlo prima che possa rappresentare un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

### 6. Alberi Monumentali e di Pregio

In alcune città, ci sono alberi di particolare interesse che vengono classificati come "alberi monumentali" o "alberi di pregio". Questi alberi, che hanno un valore storico, culturale o ambientale elevato, richiedono attenzioni e cure particolari per garantirne la conservazione nel tempo.

### 7. Ciclo di Vita degli Alberi

Un concetto chiave nella gestione degli alberi urbani è che gli alberi sono organismi viventi che seguono un ciclo vitale: nascono, crescono e, infine, muoiono. Non si possono forzare a vivere oltre il loro ciclo naturale. La gestione dinamica degli alberi implica sostituire quelli che non sono più in grado di svolgere le loro funzioni in sicurezza, mantenendo così l'equilibrio e la vitalità del patrimonio arboreo.

### 8. Formazione e Competenze del Tecnico

Il custode del patrimonio arboreo deve avere competenze specifiche in arboricoltura ornamentale, valutazione della stabilità delle piante e conoscenze sulle responsabilità legali in caso di incidenti causati dagli alberi. Inoltre, il tecnico deve essere formato e aggiornato costantemente sulle migliori pratiche di gestione e cura degli alberi urbani.

### Obiettivi della Gestione della Foresta Urbana:

La gestione della foresta urbana deve mirare a:

- Perpetuare il patrimonio attraverso il rinnovamento continuo delle alberate.

- Garantire il benessere delle piante mediante una coltivazione corretta.

- Mantenere e aumentare la biodiversità.

- Aumentare la copertura arborea nelle aree dove è possibile.

- Adottare un programma di cure sostenibili.

- Migliorare l’aspetto estetico delle aree verdi.

- Massimizzare gli effetti di mitigazione ambientale (ad esempio, attraverso la riduzione dell'inquinamento e la produzione di ossigeno).

- Salvaguardare la sicurezza pubblica, prevenendo rischi dovuti al cedimento degli alberi.

### Gestione del Patrimonio Arboreo e Piano di Cura

La gestione del patrimonio arboreo urbano comprende un insieme complesso di azioni che riguardano la cura degli alberi, la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pianificazione e l'attuazione di strategie di lungo periodo. Qui di seguito è presentato un piano di gestione dettagliato che integra obiettivi, azioni da pianificare e operazioni cicliche.

### Piano di Gestione: Finalità Generali, Obiettivi e Contenuti Minimi

| FINALITÀ GENERALI | OBIETTIVI | CONTENUTI MINIMI |
| --- | --- | --- |
| Garantire la conservazione del bene | Promuovere una sistematica azione di monitoraggio delle alberature | Descrizione del patrimonio arboreo (specie, dimensioni, stato fitosanitario, etc.) |
| Proteggere la salute e il benessere della comunità | Programmare le azioni operative attraverso un’attenta pianificazione | Risorse e metodologie correnti per la gestione e la cura del patrimonio |
| Migliorare la salute della popolazione arborea | Programmare un aggiornamento costante dei dati | Analisi delle necessità economiche e degli strumenti organizzativi |
| Ridurre il rischio causato dalle alberature pubbliche per l’incolumità dei cittadini e dei beni | Stabilire una procedura per gli interventi correttivi urgenti | Obiettivi gestionali |
| Stabilire delle linee guida per il monitoraggio e l’ispezione del patrimonio arboreo | Richiedere dotazione strumentale adeguata alla consistenza del patrimonio | Censimento e database |
| Promuovere azioni che indirizzino la gestione e la cura del patrimonio arboreo verso la sostenibilità | Aggiornamento periodico | Pianificazione e gestione del rischio |
| Promuovere lo sviluppo professionale dello staff tecnico ed operativo che si occupa delle alberature |  | Organizzazione e pianificazione del monitoraggio |
| Incrementare la consapevolezza dei cittadini dei bisogni e dei benefici forniti dagli alberi |  | Misure organizzative delle azioni correttive urgenti |
| Promuovere il riutilizzo della biomassa prodotta dal patrimonio arboreo |  | Pianificazione e modalità delle operazioni di cura ordinaria |

### Operazioni da Pianificare

Le operazioni di cura e gestione variano a seconda dell'età degli alberi (giovani, adulti, monumentali). Ogni categoria di alberi richiede interventi specifici per garantire la salute e la sicurezza della pianta e della comunità.

#### Alberi Giovani

Operazioni

Potature di allevamento

Irrigazioni di soccorso/verifica impianto irrigazione a goccia

Fertilizzazioni

Verifica e sistemazione del tutoraggio

Verifica dei sistemi di protezione

Cura dell’aiuola perimetrale dell’albero (pacciamatura, controllo infestanti, ecc.)

Controllo e trattamento fitosanitario

#### Alberi Adulti

Operazioni

Potature rialzamento e rimonda

Potature di contenimento

Spalcatura

Spollonature

Sistemazioni delle zone perimetrali del colletto

Sistemazione delle protezioni del sito d’impianto

Cura dell’aiuola perimetrale dell’albero

Trattamenti fitosanitari

#### Alberi Monumentali

Operazioni

Potature di rimonda

Potature di riduzione della chioma

Ancoraggi, sostegni e perimetrazioni

Trattamenti fitosanitari

### Gestione Pluriennale Ciclica

La gestione del patrimonio arboreo si svolge attraverso una pianificazione ciclica che coinvolge operazioni di cura ordinaria (potature, trattamenti, irrigazioni di soccorso) e monitoraggio continuo. Ogni azione è programmata in modo da adattarsi alle condizioni specifiche di ciascun albero e alla sua situazione ambientale.

- Applicazione di buone pratiche di arboricoltura: scelte adeguate di specie, tecniche di impianto, uso di materiali di buona qualità, e monitoraggio continuo.

- Azioni correttive: interventi tempestivi per rimuovere porzioni di alberi che presentano difetti strutturali, come la rimozione di rami pericolanti o l'abbattimento di alberi in cattive condizioni di stabilità.

### Gestione delle Emergenze

La gestione delle emergenze riguarda la riduzione immediata dei pericoli generati da alberi a rischio. Ci sono due tipologie di emergenze:

- Criticità ordinaria: Situazioni che richiedono un intervento tempestivo, come la rimozione di rami o l'abbattimento di alberi. Gli interventi devono essere completati entro 24-72 ore.

- Criticità straordinaria: Eventi meteorici estremi (bufere di vento, temporali, alluvioni, ecc.) che richiedono misure correttive immediate, come l'abbattimento di alberi danneggiati o la rimozione di rami pericolanti.

Interventi precauzionali come chiusure di aree o deviazioni del traffico sono programmati prima degli eventi estremi. Dopo l'evento, si procede con la verifica tempestiva degli alberi e la rimozione dei danni.

### Piano di Cura e Coltivazione dei Giardini

La manutenzione e cura dei giardini comprende tutte le operazioni necessarie per mantenere il giardino in buone condizioni. Le operazioni cicliche includono:

- Potature corrette per evitare danni duraturi.

- Irrigazioni e fertilizzazioni stagionali.

- Cura del suolo e dei sistemi di protezione per gli alberi.

- Programmazione e pianificazione secondo le stagioni per garantire l’efficienza degli interventi.

La pianificazione annuale o poliennale è essenziale per definire un piano di lavori, stabilire le priorità e gestire risorse e costi in modo efficiente. Un buon piano riduce i costi nel lungo periodo e migliora la qualità estetica, la sicurezza e la fruibilità delle aree verdi.

### 4.1 MACROZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Nel territorio urbano di una città si individuano diversi tipi di verde:

- Verde estensivo (es. boschi urbani)

- Verde intensivo (parchi e giardini molto frequentati)

- Verde di pertinenza di edifici e verde stradale

Ogni tipo di verde presenta una vulnerabilità diversa, in base al rischio che un albero o una sua parte cada, soprattutto in relazione alla presenza di bersagli sensibili come proprietà private, arredo urbano, attrezzature ludiche e, naturalmente, le persone.

Ad esempio, in un parco ampio, gli utenti sono più sparsi, riducendo il rischio per ciascuna persona rispetto a una zona piccola e intensamente frequentata. La vulnerabilità di un'area dipende dalla sua sensibilità ai pericoli, come nel caso di un ramo che cade in un giardino scolastico durante un temporale: se il giardino è poco frequentato durante il maltempo, il rischio è basso, ma l'incidente è comunque percepito come grave.

Anche il numero di utenti e la durata della loro permanenza in un'area influenzano la vulnerabilità: più persone sono presenti, maggiore è la probabilità che l'incidente coinvolga qualcuno. In particolare, la presenza di bersagli sensibili, come le alberature stradali o i parcheggi, richiede maggiore attenzione, specialmente in caso di temporali.

### ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il primo passo nel processo di valutazione del rischio per lo schianto di alberi è la zonizzazione del territorio. Questa fase è indipendente dallo stato di conservazione degli alberi e si concentra sulla suddivisione del territorio in base alle caratteristiche geo/topografiche e al tipo di fruizione dell'area. L’obiettivo è identificare le aree a maggiore rischio di cedimento totale o parziale di un albero, assegnando a ciascuna un punteggio di "suscettibilità" al rischio di schianto.

La suscettibilità viene determinata da vari fattori, tra cui la tipologia di verde, la frequenza d’uso delle aree e la presenza di bersagli sensibili. Le aree con alta suscettibilità sono quelle dove uno schianto causerebbe danni considerevoli, come nelle zone molto frequentate o con molti bersagli. Ogni area dovrà essere suddivisa e classificata in base alla vulnerabilità percepita, a discrezione dei tecnici, che devono considerare le peculiarità territoriali e le esigenze locali.

### CALCOLO DELLA SUSCETTIBILITÀ AL RISCHIO

Il calcolo della suscettibilità al rischio si basa su una matrice che combina la vulnerabilità dell'area (legata alla tipologia di verde) con l'intensità della frequenza d'uso. Il punteggio più alto indica le aree con la maggiore suscettibilità al rischio. Questa matrice può essere utilizzata per visualizzare i valori di suscettibilità, con diverse colorazioni e punteggi assegnati manualmente per ciascun caso. Sebbene i criteri siano ancora in fase di sviluppo e dipendano dall'interpretazione tecnica, l'obiettivo è sempre quello di migliorare la sicurezza delle alberature urbane, stabilendo un processo gestionale chiaro e documentato.

In allegato, viene fornito un esempio pratico di calcolo della suscettibilità (Tabella 1.1), ma è importante ricordare che le valutazioni sono largamente soggettive e devono essere adattate alle specifiche necessità e caratteristiche di ogni realtà urbana.

Il piano complessivo mira a migliorare la sicurezza delle alberature urbane, stabilendo criteri chiari per la gestione e garantendo che le decisioni siano giustificate e motivate in modo oggettivo.

### Tabella 1: Suscettibilità dell'area allo schianto di un albero

| Tipologia di verde | Non fruito (1) | Poco fruito (3) | Fruito (5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stradale | 6 | 6 | 18 |
| Scuola | 6 | 6 | 18 |
| Fabbricato | 5 | 5 | 15 |
| Verde attrezzato di quartiere | 4 | 4 | 12 |
| Giardini del centro urbano | 4 | 4 | 12 |
| Parchi del centro urbano | 3 | 3 | 9 |
| Verde estensivo (dotazione di viabilità interna e alcuni arredi) | 2 | 2 | 6 |
| Verde molto estensivo (scarse dotazioni di viabilità) | 1 | 1 | 3 |

### Tabella 2: Livello di suscettibilità in base ai valori ottenuti

| Livello di suscettibilità | Valori di riferimento | Descrizione sommaria |
| --- | --- | --- |
| Suscettibilità A | Maggiore di 17 | Conseguenze gravi |
| Suscettibilità B | Tra 9 e 17 (inclusi) | Conseguenze significative |
| Suscettibilità C | Minore di 9 | Conseguenze minime e trascurabili |

Il censimento delle alberature rappresenta la fase iniziale cruciale per la corretta gestione delle alberature urbane. Fornisce la base per la pianificazione delle fasi successive, con l’obiettivo di contenere i costi e ridurre al minimo i rischi. Questo processo implica la raccolta di dati ambientali oggettivi, che permettono di determinare la priorità degli interventi e stabilire un piano di gestione sicuro ed efficiente.

### Fasi del Censimento

In contesti urbani di grandi dimensioni, con numerosi alberi da gestire, può essere utile pianificare il censimento attraverso una macrozonizzazione, suddividendo il territorio in aree prioritarie (ad esempio, alberature stradali, verde pubblico dei fabbricati, parchi urbani, aree estensive periurbane). Se le risorse sono limitate, si suggerisce di dedicare i primi anni alle zone con maggiore suscettibilità al rischio.

Il censimento può essere svolto tramite metodi tradizionali (elenco su cartografia) o con l'uso di tecnologie moderne come sistemi GPS o software GIS (Geographic Information System), che consentono di raccogliere e aggiornare facilmente i dati.

### Sistemi Utilizzati

- Cartografia cartacea: semplice, ma adatta per aree più piccole o con meno risorse.

- Sistemi informatici avanzati: database dedicati, GPS, GIS e software specializzati sono utili per territori più vasti, consentendo un aggiornamento periodico dei dati e facilitando l'accesso rapido alle informazioni.

Il censimento deve essere considerato un "istante" del patrimonio verde, ma è fondamentale che venga costantemente aggiornato, trattandosi di esseri viventi che cambiano nel tempo.

### Informazioni Minime per un Buon Censimento

Le informazioni basilari da raccogliere durante il censimento sono indicate nella seguente tabella:

| Informazione | Descrizione |
| --- | --- |
| Codice identificativo albero | Un codice univoco per ogni albero, per identificare facilmente ogni pianta nel database. |
| Tipo di verde | La tipologia di area in cui si trova l'albero (es. verde stradale, parco, giardino, ecc.). |
| Posizione geografica | Coordinate precise dell’albero, ottenibili tramite GPS o altri sistemi di localizzazione. |
| Specie e dimensione dell'albero | Informazioni sulla specie, altezza, diametro, e altre caratteristiche fisiche dell’albero. |
| Stato di salute | Condizione dell'albero (ad esempio, sano, in fase di declino, malato). |
| Tipo di intervento necessario | La tipologia di intervento richiesto (potatura, abbattimento, trattamento fitosanitario, ecc.). |
| Priorità dell'intervento | Classificazione dell'urgenza dell'intervento, come indicato nel testo. |

### Priorità dell'Intervento

La priorità dell'intervento dovrebbe essere determinata in base alle reali necessità di cura dell'albero e alle sue caratteristiche. Le priorità possono essere classificate come segue:

- Emergenza: Da anteporre ad ogni altro intervento, solitamente in caso di pericolo immediato per la sicurezza.

- Intervento urgente: Da eseguire il prima possibile, ma senza l'urgenza di un'emergenza.

- Intervento necessario: Da programmare nel tempo, in base alle risorse disponibili.

- Intervento consigliato: Non urgente, ma utile per la salute dell'albero e la sicurezza a lungo termine.

### Tabella di esempio per il censimento

| Codice albero | Tipo di verde | Posizione geografica | Specie | Stato di salute | Intervento necessario | Priorità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | Stradale | 45.1234, 12.1234 | Tiglio | Sano | Potatura di manutenzione | Intervento urgente |
| A002 | Giardino pubblico | 45.1250, 12.1245 | Pino | Malato | Trattamento fitosanitario | Intervento urgente |
| A003 | Parco urbano | 45.1270, 12.1265 | Quercia | In fase di declino | Abbattimento e sostituzione | Emergenza |

### 4.3 FATTORI INTERFERENTI CON IL PERICOLO DI CEDIMENTO DELL'ALBERO

Questo paragrafo si concentra sull’importanza di identificare i fattori di pericolo che potrebbero influire sul rischio di cedimento di un albero, poiché variabili come la tipologia di terreno, le interferenze locali o le attività di scavo possono aumentare significativamente il pericolo. I fattori di pericolo non sono sempre evidenti o uguali da città a città, e vanno presi in considerazione nel contesto locale per una gestione più precisa e mirata.

Alcuni esempi di interferenze che potrebbero influenzare il rischio di cedimento includono:

- Terreni non adatti a grandi alberi: Ad esempio, in un parco situato su un terreno non strutturalmente idoneo per alberi di grandi dimensioni, la stabilità dell'albero può essere compromessa.

- Danneggiamenti occulti alle radici: Gli scavi fatti per installare sottoservizi (acquedotti, gasdotti, ecc.) possono danneggiare le radici degli alberi, compromettendo la loro stabilità a lungo termine. Questi danni, se non registrati, potrebbero portare a cedimenti anche molti anni dopo l’intervento.

Tali fattori vanno registrati nel censimento delle alberature e, se possibile, implementati in un elenco dedicato per tener traccia degli scavi in prossimità degli alberi. Queste informazioni sono cruciali per una gestione consapevole e per la programmazione di interventi futuri.

### 4.4 PIANO DI CURA: FASE DI AVVIO

La fase di avvio del piano di cura riguarda principalmente la gestione dell’emergenza e le attività immediate necessarie per ridurre i rischi legati alle alberature pericolanti. Tuttavia, questa fase spesso si sovrappone alla programmazione ciclica pluriennale della cura delle alberature. Distinguere tra le due fasi è utile dal punto di vista concettuale, ma nella realtà, i tecnici dovranno spesso affrontare interventi urgenti non pianificati.

#### Principali attività della fase di avvio:

- Interventi diretti: come abbattimenti, potature, ancoraggi, e interventi fitosanitari.

- Indagini fitosanitarie e di stabilità: che forniscono informazioni sullo stato di salute e sulla resistenza degli alberi.

La valutazione della priorità di intervento deriva direttamente dal censimento, che fornisce un'indicazione sui pericoli specifici delle alberature (cedimenti, malattie, ecc.). Questo dato viene poi incrociato con la zonizzazione delle aree per determinare quali zone sono più vulnerabili agli schianti. Il primo passo del piano di gestione, quindi, è la messa in sicurezza degli alberi nelle aree con maggiore frequentazione, dove un cedimento potrebbe causare danni significativi.

#### Casi in cui la messa in sicurezza è necessaria:

- Alberi pericolanti nelle aree più frequentate: dove il rischio di danni è più alto.

- In mancanza di risorse economiche: se non sono disponibili risorse per interventi di cura immediati, una possibile soluzione è l’interdizione dell’area all’utenza fino a quando la situazione non sarà sotto controllo.

#### Ciclicità delle indagini di stabilità:

Le indagini di stabilità degli alberi sono metodologie che devono seguire una ciclicità autonoma rispetto alla gestione quotidiana delle alberature. Queste indagini possono essere utilizzate per determinare quando un albero necessita di interventi di cura specifici, che poi verranno inclusi nei piani di gestione.

### Fase di Avvio vs Programmazione Ciclica

La fase di avvio della messa in sicurezza è un’attività puntuale, che implica interventi immediati sui singoli alberi o piccoli gruppi di alberi distribuiti sul territorio. Inizialmente, questa fase può durare poco tempo, ma se il patrimonio arboreo è molto compromesso, potrebbe estendersi più a lungo.

Questa fase non deve essere confusa con la programmazione ciclica pluriennale, che riguarda la pianificazione a lungo termine della manutenzione e cura degli alberi, ma che dovrà tener conto delle emergenze e dei costi imprevisti, come quelli derivanti da cedimenti improvvisi.

### 4.5 PIANO DI CURA: PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CICLICA

Dopo aver affrontato le emergenze, ossia i pericoli imminenti, si avvia la fase di routine nella gestione delle alberature, che si concentra sulla programmazione pluriennale delle potature e degli interventi di cura. In questa fase, l’attenzione si sposta dai singoli alberi alle alberature omogenee o a gruppi omogenei di alberi, ovvero alberature che presentano caratteristiche simili (stessa specie, età, dimensioni e/o posizione). Gestire grandi patrimoni arborei richiede una pianificazione a lungo termine, in quanto gli interventi estemporanei e di emergenza non sono sostenibili né efficienti.

### Gestione di Alberature Omogenee

La gestione delle alberature omogenee consente di trattare gruppi di alberi con esigenze simili, risparmiando risorse e garantendo un quadro complessivo dello stato di salute del patrimonio arboreo.

Alcuni esempi di alberature omogenee:

- Alberature stradali in filare: Spesso gli alberi sono coetanei e della stessa specie, messi a dimora nello stesso periodo. In questo caso, è probabile che abbiano le stesse necessità di manutenzione. Tuttavia, potrebbero esserci tratti di filari che necessitano di interventi diversi a causa di differenti condizioni di radicazione (ad esempio, in zone pavimentate o in banchine non trattate).

- Parchi e aree attrezzate: La gestione in parchi e giardini pubblici richiede di trattare alberature che, pur essendo della stessa specie, potrebbero essere dislocate in aree diverse, come vicino a zone gioco o aree di concentramento degli utenti. Queste necessitano interventi contemporanei per garantire la sicurezza.

### Prevenzione e Interventi Urgenti

Nella programmazione pluriennale ciclica, non tutte le necessità di manutenzione sono previste. Alcuni alberi o parti di essi potrebbero sviluppare problemi improvvisi, come:

- Carie della ceppaia

- Cedimenti improvvisi degli apparati radicali

- Disseccamenti

Tuttavia, l’obiettivo della fase di programmazione è prevenire queste situazioni e ridurre al minimo le sorprese, facendo affidamento sull’esperienza pregressa, sulle conoscenze arboricole e sulla costante monitorizzazione delle alberature.

### Zonizzazione e Priorità degli Interventi

Come discusso nel paragrafo sulla zonizzazione del territorio, è importante individuare le aree più a rischio (ad alta e bassa suscettibilità). In fase di programmazione, potrebbe essere necessario rivedere e aggiornare le priorità assegnate alle singole alberature durante il censimento. La priorità di intervento assegnata a un gruppo omogeneo di alberi deve essere la più alta tra tutte quelle degli alberi che compongono il gruppo.

Esempio: Se un filare di alberi ha una priorità di intervento per un albero che presenta danni gravi, la priorità più alta sarà assegnata a tutto il filare, anche se non tutti gli alberi presentano lo stesso livello di rischio.

### Strumenti per la Pianificazione

Per la programmazione degli interventi, si possono utilizzare tabelle o matrici complesse che incrociano la priorità di intervento con la suscettibilità al rischio delle aree. L'obiettivo è impiegare le risorse disponibili nelle zone dove il rischio è maggiore, ad esempio:

- Alberature situate in aree ad alta suscettibilità e intervento urgente devono essere trattate il prima possibile, in quanto il rischio di danno è elevato.

### Gestione delle Risorse e Interventi di Emergenza

Nella fase di programmazione, è essenziale considerare le risorse economiche disponibili per gli interventi. Ogni anno, il budget disponibile deve essere utilizzato per soddisfare le esigenze più urgenti, ma è fondamentale mantenere una riserva per interventi di emergenza. La priorità di intervento stabilita permette di organizzare gli interventi in modo che i rischi siano minimizzati, ma sempre tenendo in conto la disponibilità di fondi.

### Gestione Documentale degli Interventi

Ogni intervento di cura eseguito deve essere documentato accuratamente, seguendo gli stessi metodi di archiviazione (sia cartacei che digitali). Le informazioni che devono essere raccolte comprendono:

- Identificativo dell’alberatura

- Data di esecuzione dell’intervento

- Tipo di intervento (potatura, abbattimento, trattamento, ecc.)

- Esecutore dell’intervento

- Direttore dei lavori

- Eventuali allegati (foto, relazioni tecniche, ecc.)

### Cure Speciali per Alberi Monumentali

Alberi di particolare valore storico o monumentale richiedono cure speciali. La moderna arboricoltura presta particolare attenzione alla corretta gestione di queste alberature, che necessitano di interventi programmati e specifici eseguiti da personale altamente qualificato.

### Flusso delle Informazioni

In sintesi, la programmazione pluriennale ciclica della cura delle alberature mira a garantire una manutenzione continua e razionale delle alberature urbane, utilizzando le risorse in modo ottimale e minimizzando i rischi legati al cedimento degli alberi.

### 4.6 MONITORAGGIO CICLICO SELETTIVO: IL RICONTROLLO PERIODICO E CONTINUATIVO DELLE ALBERATURE

Il monitoraggio ciclico selettivo delle alberature è una parte fondamentale nella gestione del patrimonio verde urbano. Questo processo consiste in controlli periodici e continuativi sullo stato di salute degli alberi, finalizzati a garantire la sicurezza e il corretto mantenimento delle alberature nel tempo. Tuttavia, il monitoraggio non deve essere confuso con indagini approfondite di stabilità visive o strumentali; piuttosto, è una visita di sopralluogo che verifica lo stato generale degli alberi, in particolare quelli già esaminati durante il censimento o in monitoraggi precedenti.

#### Attività principali durante il monitoraggio:

- Osservazione di rami secchi o chiome che sviluppano una crescita eccessiva.

- Controllo di branche sbilanciate o che interferiscono con strutture.

- Verifica della comparsa di nuovi carpofori o altre problematiche fitosanitarie.

Nel corso del monitoraggio, è possibile che si aggiornino le priorità di intervento rispetto a quelle iniziali, assegnando nuove necessità o suggerendo ulteriori analisi di stabilità.

### Periodicità del Monitoraggio

La periodicità del monitoraggio dipende dalla suscettibilità dell'area in cui si trovano le alberature. Le aree ad alto rischio devono essere monitorate più frequentemente rispetto a quelle a basso rischio:

| Suscettibilità dell'area | Periodicità del monitoraggio |
| --- | --- |
| Alta (A) | Annuale |
| Media (B) | Biennale |
| Bassa (C) | Triennale |

### Registrazione dei Dati

La registrazione dei dati di monitoraggio deve essere effettuata seguendo lo stesso sistema usato per il censimento delle alberature. Se il sistema è informatico, i dati devono essere archiviati in un database specifico, mentre nel caso di archivi cartacei, si utilizzano checklist per raccogliere e organizzare le informazioni. La gestione dei dati deve essere organizzata e facilmente consultabile per consentire aggiornamenti tempestivi e una gestione efficace delle risorse.

### Aggiornamenti e Relazione con la Programmazione Ciclica

Il monitoraggio è strettamente correlato alla programmazione pluriennale ciclica. I dati raccolti influenzano direttamente il piano di gestione, poiché consentono di adattare la priorità degli interventi in base alle necessità reali degli alberi e alle condizioni delle aree. In caso di eventi meteorici severi, è consigliabile effettuare controlli straordinari nelle aree colpite per garantire la sicurezza. Gli eventuali interventi necessari possono essere pianificati nel programma pluriennale o trattati come emergenze, se urgente.

### 4.7 ANALISI DI STABILITÀ: FASE DI AVVIO E PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Le analisi di stabilità sono strumenti fondamentali per la conservazione delle alberature in ambito urbano. L’obiettivo di queste analisi non deve essere quello di facilitare l’abbattimento degli alberi, ma piuttosto di monitorare e valutare la loro salute e stabilità, intervenendo quando necessario per evitare pericoli. Queste analisi sono fondamentali per mantenere un patrimonio arboreo sano e sicuro in un ambiente urbano complesso.

#### Approcci all'Analisi di Stabilità:

- Approccio Massale (Sistematico):

  - Si stabiliscono criteri fissi per l’inclusione degli alberi nel programma di analisi di stabilità. Questi criteri si basano su caratteristiche come dimensioni, età o specie degli alberi, e sulla suscettibilità delle aree in cui si trovano. Per esempio, gli alberi con diametro superiore a 60 cm o età superiore a 50 anni possono essere automaticamente inseriti nel programma di analisi.

- Approccio Analitico (Razionale):

  - Questo approccio è più mirato. Dopo il censimento, vengono selezionati gli alberi che necessitano di ulteriori analisi di stabilità. L’obiettivo è concentrare le risorse sugli alberi che presentano difetti strutturali evidenti o rischi elevati.

### Elaborazione del Piano Pluriennale di Analisi

Una volta selezionati gli alberi che necessitano di un'analisi di stabilità, si crea una tabella che elenca gli alberi da monitorare, con la tipologia di analisi necessaria e il livello di priorità. Questa lista viene incrociata con la tabella di suscettibilità delle aree allo schianto, per stabilire le priorità di intervento.

In entrambi gli approcci (massale o analitico), l’obiettivo è definire un piano pluriennale di analisi che consenta di monitorare gli alberi nel lungo periodo, ottimizzando le risorse disponibili.

### Fase di Avvio e Transizione alla Routine

La fase di avvio delle analisi di stabilità non è considerata conclusa fino a quando tutte le indagini iniziali non sono completate. Una volta terminato l’avvio, il processo si sposta alla fase di routine, che prevede un monitoraggio continuo degli alberi a rischio.

In base ai risultati delle analisi di stabilità, si definisce il tipo di intervento necessario:

- Interventi di cura: Se un albero presenta difetti strutturali, saranno programmati interventi di cura, che entreranno a far parte del piano di gestione e influenzeranno la programmazione pluriennale.

- Abbattimento: Se l'albero è considerato pericoloso, verrà abbattuto, e il censimento sarà aggiornato per riflettere questa modifica.

### Ricontrollo Periodico

Il ricontrollo periodico delle alberature che hanno subito analisi di stabilità è necessario per monitorare i cambiamenti nel tempo. Questo ricontrollo è distinto dal monitoraggio ciclico selettivo e deve essere eseguito solo da personale qualificato, seguendo metodologie precise e stabilendo turni di ricontrollo.

In sintesi, le analisi di stabilità sono essenziali per garantire la sicurezza delle alberature, e devono essere integrate con un piano di gestione che consideri sia le necessità immediate che quelle future.

### 5.1 VENTO E TEMPORALI

Le città moderne sono sempre più esposte agli eventi atmosferici estremi a causa dell’incremento dell'effetto serra, che aumenta l'energia disponibile per il sistema climatico. Tra gli eventi più comuni ci sono le tempeste di vento, che possono variare da fenomeni brevi e intensi, solitamente associati a temporali, a vento prolungato che può durare per ore o giorni. Sebbene le tempeste istantanee non siano prevedibili, si può monitorare il meteo e anticipare le condizioni favorevoli per il loro verificarsi. Le tempeste di vento più lunghe, meno intense ma più persistenti, richiedono l’attuazione di misure preventive, come l’interdizione di aree, la chiusura di parchi pubblici, o la riduzione della viabilità nelle strade.

Gli alberi nelle aree urbane sono particolarmente vulnerabili, rispetto a quelli situati in ambienti forestali, a causa della turbolenza del vento. La conformazione dei edifici, che crea effetti di canyon (dove il vento viene accelerato tra gli edifici), aumenta la velocità e la forza delle correnti d'aria, mettendo maggiormente a rischio gli alberi urbani. A parità di velocità media del vento, le sollecitazioni meccaniche sugli alberi urbani possono essere significativamente più alte rispetto a quelle su alberi situati in aree agricole o forestali.

Per rispondere a questi rischi, è fondamentale attuare misure di sicurezza specifiche, supportate da studi sulle condizioni microclimatiche di ciascun territorio urbano. Questi studi devono prendere in considerazione la velocità e la direzione del vento e come la disposizione degli edifici influenzi il flusso dell'aria. Le misure di sicurezza possono essere utilizzate come punto di partenza per la protezione del patrimonio arboreo urbano.

### 5.2 PRECIPITAZIONI NEVOSE

Le città italiane, spesso collocate in zone collinari o montuose, presentano una varietà di caratteristiche microclimatiche che le rendono vulnerabili a precipitazioni nevose di forte intensità. Le strade strette, spesso congestionate, e i viali alberati costituiscono un rischio significativo quando le nevicate abbondanti gravano sulle alberature. Le specie più comunemente piantate lungo le strade, come lecci e pini, sono particolarmente soggette a danni quando il peso della neve compromette la loro stabilità.

In questi casi, è fondamentale attuare delle procedure preventive per evitare incidenti causati dall’accumulo di neve sugli alberi, come l’interdizione di aree specifiche, la chiusura di strade e parchi pubblici. Queste misure devono essere previste nei piani comunali di emergenza.

### Piano di Rinnovo delle Alberature

Il rinnovo delle alberature urbane è un processo che implica la sostituzione delle alberature più vecchie o compromesse con nuove piante, tenendo conto delle specifiche esigenze ambientali e delle caratteristiche del territorio. Questo piano di rinnovo deve essere realizzato in modo razionale, con un'accurata analisi del territorio, che integri la zonizzazione del territorio e i dati provenienti dal censimento delle alberature.

#### Selezione delle specie e del sito

Per pianificare correttamente il rinnovo del patrimonio arboreo, è necessario scegliere specie che siano adattabili al clima futuro e alle caratteristiche specifiche dell’ambiente urbano. Le specie scelte devono essere resistenti ai cambiamenti climatici, in particolare alle temperature più alte, alle onde di calore e alle precipitazioni irregolari. È fondamentale anche tenere conto delle interazioni tra gli alberi e altri fattori urbani, come il traffico veicolare, i sottoservizi e la permeabilità del suolo. La scelta delle piante deve includere anche la diversificazione delle specie, per ridurre la vulnerabilità alle malattie e ai parassiti.

#### Distribuzione dell'età degli alberi

Un piano di rinnovo efficace deve mantenere una distribuzione equilibrata dell’età degli alberi, con una predominanza di giovani alberi, ma anche una presenza di alberi adulti e maturi, per garantire una crescita e una sostituzione continua. Una struttura ideale prevede:

- 40% di giovani alberi

- 30% di alberi adulti

- 20% di alberi maturi

- 10% di alberi senescenti

#### Adattamento ai cambiamenti climatici

Considerando l'aumento delle temperature e l’intensificazione degli eventi estremi, è necessario selezionare specie xerofile, che richiedono poca acqua, e applicare tecniche come il "Xeriscaping", un tipo di progettazione del paesaggio che riduce al minimo il bisogno di irrigazione. L’adattamento al cambiamento climatico implica anche l’utilizzo di pacciamatura e tecniche di irrigazione efficienti per risparmiare acqua.

### Diversificazione delle specie

Per ridurre la vulnerabilità agli eventi climatici estremi e ai parassiti, è fondamentale diversificare le specie piantate. Si suggerisce di evitare l'uso eccessivo di una sola specie o famiglia di piante. In particolare:

- Non impiantare più del 10% della stessa specie.

- Limitare una singola famiglia di specie al 30% dell'intero patrimonio arboreo.

L’adozione di specie alternative può anche ridurre i rischi legati all'introduzione di nuovi parassiti.

### Rinnovo delle alberate stradali

Il rinnovo delle alberate stradali non deve limitarsi alla sostituzione dei singoli alberi, ma deve essere trattato come un intervento unitario per l'intera alberata. La sostituzione delle alberature in modo isolato può creare incongruenze estetiche e difficoltà nella gestione, e rendere più difficile la cura degli alberi e aumentare i costi di manutenzione.

### Comunicazione e Coinvolgimento della Comunità

Un piano di rinnovo del patrimonio arboreo non può essere realizzato senza un'adeguata comunicazione con la comunità. È fondamentale informare i cittadini sulle motivazioni tecniche che giustificano la sostituzione degli alberi, le ragioni ecologiche alla base delle scelte, e come queste azioni contribuiscano a migliorare la sicurezza e la qualità della vita. Inoltre, è essenziale includere nel processo i portatori di interesse locali, come comitati, associazioni e altre istituzioni.

### Pianificazione Finanziaria

Il rinnovo delle alberature deve essere visto come un investimento a lungo termine nella città, non come una spesa. È importante che i decisori politici comprendano l'importanza di allocare risorse finanziarie adeguate per il rinnovo del patrimonio arboreo, considerandolo un investimento sul capitale naturale della città. I benefici derivanti dagli alberi, come la bellezza, la qualità dell'aria e la salute pubblica, giustificano la necessità di un piano di investimenti pluriennale.

### Linee Guida per la Gestione delle Alberature Pubbliche e Responsabilità per Caduta di Alberi

Il gruppo di lavoro ha sviluppato un documento contenente linee guida per la gestione delle alberature pubbliche che ogni Ente gestore è chiamato a valutare per l'adozione di direttive o atti amministrativi che recepiscano questi contenuti. La necessità di queste linee guida è motivata da diversi fattori:

- Trasparenza amministrativa: Adottare delle linee guida in materia di gestione del patrimonio arboreo contribuisce ad accrescere la trasparenza dell'azione amministrativa, rispondendo alle richieste del legislatore.

- Efficienza e efficacia dell'operato: Avere una procedura definita è garanzia di efficienza, rendendo più organizzato l'intervento dell'ente.

- Programmazione a lungo termine: L’individuazione di ruoli, responsabilità e strumenti consente di sviluppare una programmazione pluriennale e annuale, nonché di reperire le risorse per la gestione e la sicurezza del patrimonio arboreo.

### Inquadramento della Responsabilità per Danno da Caduta di Albero

In caso di danni derivanti dalla caduta di un albero o di una sua parte, la responsabilità civile dell'ente pubblico che gestisce il verde è un tema centrale. La regola generale stabilisce che il danno causato deve essere risarcito, anche quando questo è provocato dalla caduta di un albero. L'obbligo di risarcimento non si limita solo alla necessità di riparare il danno subito dalla vittima, ma serve anche a prevenire tali situazioni.

#### La responsabilità civile e penale:

La giurisprudenza prevalente stabilisce che l’ente pubblico, in qualità di custode del bene (l’albero), è responsabile dei danni causati da quest’ultimo, in base all’articolo 2051 del Codice Civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito». La responsabilità dell'ente può essere esclusa solo in due casi specifici:

- Evento eccezionale e imprevedibile: Se l’evento dannoso è causato da fattori che sono effettivamente eccezionali, imprevedibili e imprevisti (ad esempio, tempeste eccezionali), la responsabilità può essere esclusa.

- Assenza di carenze gestionali: Quando l'evento dannoso non dipende da carenze nella gestione dell’albero, ma da altri fattori esterni, come fenomeni meteorologici eccezionali o errori che non potevano essere previsti o prevenuti.

### Esclusione della Responsabilità

La responsabilità dell'ente può essere esclusa quando:

- Causa eccezionale: Se l'evento è dovuto a fenomeni meteo estremi (come temporali violenti o nevicate fuori stagione), che, pur essendo rari o forti, non possono essere considerati imprevedibili.

- Assenza di carenze nella gestione: Se l'ente pubblico ha seguito una gestione accurata e conforme agli interventi programmati, l'incidente può essere considerato come un "caso fortuito", quindi non imputabile all'ente.

### Linee Guida e Responsabilità per la Caduta di Alberi

Le linee guida per la gestione delle alberature pubbliche devono essere considerate uno strumento per limitare i rischi di schianto e garantire che gli alberi siano monitorati costantemente. La prevenzione è un aspetto fondamentale, e le linee guida stabiliscono:

- Best practices per la gestione del patrimonio arboreo.

- Monitoraggio e censimento delle alberature.

- La creazione di un quadro di conoscenza sulle condizioni vegetative e strutturali degli alberi, per prevenire danni e rispondere prontamente a emergenze.

### Normative e Applicazione delle Linee Guida

Le linee guida devono diventare strumenti operativi vincolanti per l'ente, che dovrà adottarle stabilmente attraverso atti di regolamentazione o prescrizioni. L'obiettivo è garantire che le linee guida siano applicate in modo costante e corretto, rendendo così più difficile attribuire la responsabilità di un incidente a carenze gestionali. La gestione del verde urbano, infatti, non è solo un aspetto pratico, ma anche una questione giuridica.

Nel caso di danni causati dalla caduta di un albero, l’ente può dimostrare che l'evento non è stato causato da negligenza se ha applicato correttamente le linee guida e adottato le migliori tecniche di gestione. Questo approccio consente di ridurre la responsabilità civile e penale in caso di sinistri, in quanto l'ente dimostra di aver compiuto ogni sforzo possibile per prevenire l'incidente.

## MODELLAZIONE

```mermaid

erDiagram

%% =====================================================

%% TERRITORIAL HIERARCHY

%% =====================================================

REGIONS {

SERIAL id PK "Unique identifier"

VARCHAR code UK "Unique region code"

VARCHAR name "Region name"

GEOMETRY geometry "Region boundary (EPSG:4326)"

}

PROVINCES {

SERIAL id PK "Unique identifier"

VARCHAR code "Province code"

VARCHAR name "Province name"

INTEGER region_id FK "Reference to REGIONS.id"

GEOMETRY geometry "Province boundary (EPSG:4326)"

}

MUNICIPALITIES {

SERIAL id PK "Unique identifier"

VARCHAR istat_code UK "Unique ISTAT municipality code"

VARCHAR name "Municipality name"

INTEGER province_id FK "Reference to PROVINCES.id"

GEOMETRY geometry "Municipality boundary (EPSG:4326)"

}

DISTRICTS {

SERIAL id PK "Unique identifier"

INTEGER municipality_id FK "Reference to MUNICIPALITIES.id"

VARCHAR code "District code"

VARCHAR name "District name"

GEOMETRY geometry "District boundary (EPSG:4326)"

}

AREA_LEVEL {

BIGINT level_id PK "Unique identifier of the hierarchical level"

VARCHAR level_name

"Abstract hierarchical level of the green asset system.

Examples: MANAGEMENT_UNIT, SUB_MANAGEMENT_UNIT, FUNCTIONAL_SUBAREA,

PHYSICAL_COMPONENT, LINEAR_COMPONENT, POINT_COMPONENT,

TEMPORARY_STATE, GEODETIC_REFERENCE"

INTEGER hierarchy_order

"Order within the logical spatial hierarchy (root = 1)."

VARCHAR description

"Semantic meaning and usage rules of the level within the green asset model."

}

%% =====================================================

%% DBT OBJECT CATALOG

%% =====================================================

PRIMARY_TYPES {

BIGINT id PK "Numeric primary key"

CHAR(1) tp_code "Unique DBT primary type code (1–4)"

}

SECONDARY_TYPES {

BIGINT id PK "Numeric primary key"

CHAR(2) ts_code "Unique DBT secondary type code"

BIGINT primary_type_id FK "Reference to PRIMARY_TYPES.id"

}

ATTRIBUTE_TYPES {

BIGINT id PK "Numeric primary key"

CHAR(3) ts_code "Unique DBT attribute type code"

BIGINT secondary_type_id FK "Reference to SECONDARY_TYPES.id"

}

OBJECT_CODES {

BIGINT id PK "Numeric primary key"

CHAR(7) code "Unique full DBT classification code"

ENUM geom_type "Allowed: P=Point, L=Line, S=Surface"

BIGINT primary_type_id FK "Reference to PRIMARY_TYPES.id"

BIGINT secondary_type_id FK "Reference to SECONDARY_TYPES.id"

BIGINT attribute_type_id FK "Reference to ATTRIBUTE_TYPES.id"

}

TRANSLATIONS {

BIGINT id PK "Translation record identifier"

VARCHAR entity_type

"Type of translated source:

TABLE → record belonging to a database table

ENUM  → value belonging to a database ENUM"

VARCHAR entity_name

"Name of the source entity:

- table name (e.g., OBJECT_CODES, AREA_LEVEL)

- enum name (e.g., operational_status, health_status)"

VARCHAR key

"Identifier of the translated element:

- primary key value for TABLE records

- enum literal value for ENUM entries"

CHAR(2) lang

"ISO language code (it, en, fr, ...)"

VARCHAR label

"Localized short label"

TEXT description

"Localized extended description"

}

%% =====================================================

%% GREEN AREAS (TP = 3)

%% =====================================================

ASSET_AREA {

BIGINT id PK

"Progressive unique object identifier (OBJ_ID)"

%% ---------- Technical partitioning & security ----------

BIGINT region_id FK

"Reference to REGIONS.id. Technical partitioning key for region-level sharding/partition pruning.

NOT authoritative administrative boundary source."

BIGINT province_id FK

"Reference to PROVINCES.id. Technical partitioning key for province-level partitioning and row-level security."

BIGINT city_id FK

"Reference to MUNICIPALITIES.id. Logical tenant / municipality owner identifier."

BIGINT municipality_id FK

"Reference to MUNICIPALITIES.id. Optional sub-municipal partition (district, zone, or borough).

Used for performance and access control, not as official boundary definition."

%% ---------- Hierarchy ----------

BIGINT level_id FK

"Reference to AREA_LEVEL.level_id defining the semantic hierarchy level."

BIGINT parent_area_id FK

"Self-reference to ASSET_AREA.id representing containment hierarchy."

%% ---------- Internal identification ----------

VARCHAR(255) area_name

"Human-readable name (e.g., 'Parco Sempione')."

BIGINT classification_istat_id

"Green area class according to ISTAT urban environmental survey (statistical purpose)."

BIGINT object_code_id FK

"Reference to OBJECT_CODES.id (DBT / thematic classification)."

%% ---------- Survey / operational identification (ID_ZRIL) ----------

VARCHAR(80) zril_identifier

"Identifier of the surveyed portion of territory (ID_ZRIL).

Operational survey unit, not administrative: distinguishes survey lots,

census campaigns, or park portions surveyed at different times.

Typical use: subdivide a large park into sectors (e.g., A, B, C).

Defined by survey contract, census team, or GIS provider. Not in ISTAT."

%% ---------- Susceptibility & fruition ----------

BIGINT susceptibility_classification_area_id

"Area susceptibility to tree fall or structural instability."

ENUM intensity_of_fruition

"Allowed: NONE, LOW, MEDIUM, HIGH."

%% ---------- Geometry ----------

ENUM geometry_dimension

"Allowed: P, L, S.

Must be consistent with the stored geometry type."

GEOMETRY geometry

"Spatial geometry in official national CRS

(recommended: ETRF2000 / EPSG:7791–7794).

Geometry validity and topology must be enforced at DB level."

%% ---------- Perimeter semantics ----------

ENUM perimeter_type

"Allowed: REAL, FICTITIOUS.

REAL → physically usable green space.

FICTITIOUS → administrative container (e.g., road tree corridor)."

%% ---------- Administrative & operational status ----------

ENUM administrative_status

"IN_DESIGN, PLANNED, APPROVED, ACTIVE, DISMISSED, MERGED, RECLASSIFIED."

ENUM operational_status

"IN_MANAGEMENT, UNDER_MAINTENANCE, TEMPORARILY_CLOSED, EMERGENCY, NOT_ACCESSIBLE."

ENUM survey_status

"NOT_SURVEYED, SURVEY_PENDING, PARTIALLY_SURVEYED, SURVEYED,

IMPORTED_DBT, TO_BE_VERIFIED."

%% ---------- Lifecycle ----------

TIMESTAMP start_date_of_management

"Start date of public management."

TIMESTAMP end_date_of_management

"End date of management."

TIMESTAMP last_update_at

"Last modification timestamp."

TIMESTAMP deleted_at

"Logical deletion timestamp (soft delete)."

%% ---------- Operator ----------

VARCHAR(80) last_modified_by

"Responsible operator or system user."

%% ---------- Flexible attributes ----------

JSONB attributes

"Non-structured thematic attributes.

Must NOT duplicate structured columns.

Reserved for optional TP-specific data."

%% ---------- Media ----------

JSONB media

"Linked digital resources (images, PDFs, technical reports, documents).

Each item may include: type, URL, title, author, date."

%% ---------- Notes ----------

TEXT note

}

%% =====================================================

%% GREEN ASSETS (TP = 1)

%% =====================================================

ASSET_GREEN {

BIGINT id PK "Progressive unique object identifier (OBJ_ID)"

%% ---------- Relation to area ----------

BIGINT area_id FK "Reference to ASSET_AREA.id (validated by spatial containment)"

%% ---------- Administrative identifiers ----------

BIGINT region_id FK "Reference to REGIONS.id"

BIGINT province_id FK "Reference to PROVINCES.id"

BIGINT municipality_id FK "Reference to MUNICIPALITIES.id – optional district"

BIGINT city_id FK "Reference to MUNICIPALITIES.id"

%% ---------- DBT classification ----------

BIGINT object_code_id FK "Reference to OBJECT_CODES.id"

%% ---------- Geometry ----------

ENUM geometry_type "Allowed: P,L,S"

GEOMETRY geometry "GEOMETRY(GEOMETRY, 4326) geometry Point, LineString, or Polygon geometry in WGS84 (EPSG:4326)"

%% ---------- Biological / physical attributes ----------

VARCHAR(80) common_name "Common plant name (e.g., 'London plane', 'Holm oak', 'Olive tree')"

VARCHAR(80) family "Botanical family grouping related genera (e.g., 'Platanaceae', 'Fagaceae', 'Oleaceae')"

VARCHAR(50) genus "Plant genus, first part of the scientific name (e.g., 'Platanus', 'Quercus', 'Olea')"

VARCHAR(50) species "Plant species, second part of the scientific name (e.g., 'acerifolia', 'ilex', 'europaea')"

VARCHAR(50) variety "Plant variety or subspecific designation, if present (e.g., 'Austriaca' in 'Pinus nigra var. Austriaca')"

JSONB attributes

"Non-geometric properties such as:

height_meters, trunk_diameter_centimeters,

crown_diameter_meters, vegetation_width_meters."

%% ---------- Lifecycle ----------

TIMESTAMP start_date_of_management "Start date of management"

TIMESTAMP end_date_of_management "End date of management"

TIMESTAMP planting_date "Planting date"

TIMESTAMP last_update_at "Last update timestamp"

TIMESTAMP deleted_at "Cancellation date"

%% ---------- Status ----------

ENUM health_status "Allowed: UNKNOWN, HEALTHY, DEGRADED, DECLINING, SICK, DECEASED"

ENUM stability_status "Allowed: STABLE, PARTIALLY_UNSTABLE, UNSTABLE, FALLEN"

ENUM structural_defect "Allowed: NONE, ROOT, TRUNK, BRANCH, MULTIPLE"

ENUM risk_level "Allowed: NONE, LOW, MEDIUM, HIGH, EXTREME"

ENUM maintenance_priority "Allowed: NONE, LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT"

ENUM intervention_type "Allowed: NONE, PRUNING, CONSOLIDATION, TREATMENT, REMOVAL, REPLACEMENT"

ENUM growth_stage "Allowed: YOUNG, SEMI_MATURE, MATURE, OVERMATURE, DEAD"

ENUM origin "Allowed: NATIVE, EXOTIC, INVASIVE, CULTIVAR"

ENUM protection_status "Allowed: NONE, PROTECTED, MONUMENTAL, HISTORICAL"

ENUM asset_status "Allowed: PLANNED, INSTALLED, ACTIVE, TEMPORARILY_OUT_OF_SERVICE, REMOVED"

%% ---------- Monitoring ----------

ENUM monitoring_required "Allowed: NONE, PERIODIC, URGENT"

TIMESTAMP next_inspection_date "Scheduled next inspection"

VARCHAR(120) managing_entity "Responsible managing organization"

VARCHAR(80) last_modified_by "Responsible operator"

TIMESTAMP survey_date "Survey date"

VARCHAR(120) survey_method "Survey method or source (e.g., field survey, drone, import)"

ENUM priority_level_evaluation "Allowed: NONE, LOW, MEDIUM, HIGH"

%% ---------- Media ----------

JSONB media

"Collection of linked digital resources (images, PDFs, reports, documents)."

%% ---------- Topology ----------

TEXT note

}

%% =====================================================

%% RELATIONSHIPS

%% =====================================================

%% Territorial hierarchy – parent/child

REGIONS         ||--o{ PROVINCES     : contains

PROVINCES       ||--o{ MUNICIPALITIES : contains

MUNICIPALITIES  ||--o{ DISTRICTS     : contains

%% Territorial references on assets

REGIONS         ||--o{ ASSET_AREA    : region_id

PROVINCES       ||--o{ ASSET_AREA    : province_id

MUNICIPALITIES  ||--o{ ASSET_AREA    : municipality_id

MUNICIPALITIES  ||--o{ ASSET_AREA    : city_id

REGIONS         ||--o{ ASSET_GREEN   : region_id

PROVINCES       ||--o{ ASSET_GREEN   : province_id

MUNICIPALITIES  ||--o{ ASSET_GREEN   : municipality_id

MUNICIPALITIES  ||--o{ ASSET_GREEN   : city_id

PRIMARY_TYPES   ||--o{ SECONDARY_TYPES : contains

SECONDARY_TYPES ||--o{ OBJECT_CODES    : classifies

PRIMARY_TYPES   ||--o{ OBJECT_CODES    : typed_by

SECONDARY_TYPES ||--o{ ATTRIBUTE_TYPES    : classifies

ATTRIBUTE_TYPES ||--o{ OBJECT_CODES    : classifies

AREA_LEVEL ||--o{ ASSET_AREA : defines_level

ASSET_AREA ||--o{ ASSET_AREA : parent_child

ASSET_AREA ||--o{ ASSET_GREEN : contains

SECONDARY_TYPES ||--o{ ASSET_AREA  : classifies

OBJECT_CODES    ||--o{ ASSET_AREA  : coded_as

SECONDARY_TYPES ||--o{ ASSET_GREEN : classifies

OBJECT_CODES    ||--o{ ASSET_GREEN : coded_as

```

# Tabella completa dei livelli AREA_LEVEL

| Livello (level_name) | Ordine gerarchico | Descrizione semantica | Cosa rappresenta in pratica | Esempi tipici | Note GIS operative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANAGEMENT_UNIT | 1 | Unità territoriale base gestita dall’ente | L’area di competenza amministrativa del verde | Parco, giardino, viale alberato (area fittizia) | Poligono radice della gerarchia |
| SUB_MANAGEMENT_UNIT | 2 | Suddivisione amministrativa interna opzionale | Compartimenti, lotti funzionali, sotto-perimetri | Settore nord del parco, lotto manutentivo | Non sempre presente ma necessario nei casi complessi |
| FUNCTIONAL_SUBAREA | 3 | Sotto-area definita dall’uso/fruizione | Spazi con funzione specifica per i cittadini | Area gioco, area cani, orti, sport, oasi | Deve stare dentro una MANAGEMENT/SUB unit |
| PHYSICAL_COMPONENT | 4 | Superficie fisica omogenea di vegetazione o arredo | Copertura materiale del suolo | Prato, aiuola, pavimentazione, arredo areale | Copertura totale senza buchi né sovrapposizioni |
| LINEAR_COMPONENT | 5 | Elemento fisico lineare gestito | Oggetti sviluppati lungo una linea | Tratta stradale, siepe lineare, filare, percorso tecnico | Fondamentale per aree fittizie stradali |
| POINT_COMPONENT | 6 | Elemento fisico puntuale | Oggetti discreti sul territorio | Alberi, arredi puntuali, chilometriche, sensori | Livello inventariale minimo |
| TEMPORARY_STATE | trasversale | Stato amministrativo o di accessibilità temporaneo | Condizioni che modificano uso o gestione | Cantiere, concessione, sponsor, inaccessibile, attesa censimento | Può sovrapporsi logicamente ad altri livelli (ma non topologicamente) |
| GEODETIC_REFERENCE | fuori gerarchia | Riferimento topografico/cartografico | Punti di controllo del rilievo | Vertici di stazione, vertici d’inquadramento | Non rappresenta verde né fruizione |

# Lettura gerarchica sintetica

MANAGEMENT_UNIT

└── SUB_MANAGEMENT_UNIT (opzionale)

└── FUNCTIONAL_SUBAREA

└── PHYSICAL_COMPONENT

├── LINEAR_COMPONENT

└── POINT_COMPONENT

Elementi trasversali:

TEMPORARY_STATE

GEODETIC_REFERENCE

# Perché questa tabella è “completa”

Copre contemporaneamente:

- Livello 1 normativo → MANAGEMENT_UNIT

- Fruizione e Gestione → FUNCTIONAL_SUBAREA + TEMPORARY_STATE

- Inventario fisico → PHYSICAL / LINEAR / POINT

- Topografia → GEODETIC_REFERENCE

Ed è:

- stabile nel tempo

- indipendente da tipologie specifiche

- pronta per PostGIS, QGIS, GeoPackage, Digital Twin urbano

ESEMPI:

# 1) AREA VERDE REALE (parco, giardino, ecc.)

[Poligono grande = AREA DI GESTIONE (Livello 1)]

│

├── [Poligoni interni = AREE FUNZIONALI (Livello 2)]

│         ├── area gioco

│         ├── area sport

│         ├── area cani

│         ├── orti / oasi / ecc.

│         └── superfici vegetazione e arredo

│              → copertura totale senza buchi né sovrapposizioni

│

├── [Linee = RETI E PERCORSI]

│         ├── vialetti pedonali

│         ├── percorsi ciclabili

│         └── eventuali reti tecniche

│

└── [Punti = ELEMENTI PUNTUALI (Livello 3)]

├── alberi

├── arredi (panchine, giochi, cestini…)

└── vertici topografici

👉 Qui:

- il poligono grande è fruibile

- tutto ciò che sta dentro descrive uso reale e componenti fisiche.

# 2) AREA STRADALE ALBERATA (area fittizia)

[Poligono largo = AREA Fittizia DI GESTIONE (Livello 1)]

│

└── [Linea centrale = GRAFO TRATTA STRADALE IN GESTIONE (Livello 2)]

│

├── [Punti = ALBERI STRADALI (Livello 3)]

│

├── [Punti = CHILOMETRICHE / RIFERIMENTI]

│

└── [Piccoli poligoni opzionali = TORNELLI o CIGLI]

👉 Qui:

- la vera gestione è lineare, non areale

- il poligono serve solo come contenitore amministrativo

- non rappresenta fruizione verde.

# 3) CASI TEMPORANEI DENTRO UN’AREA (cantieri, concessioni, sponsor)

Questi possono comparire sia nei parchi sia nelle aree stradali:

[DENTRO AREA DI GESTIONE]

│

└── [Poligoni temporanei = STATO AMMINISTRATIVO]

├── area cantiere

├── area in concessione

├── area sponsor

└── area temporaneamente inaccessibile

👉 Modificano:

- accessibilità

- responsabilità

- manutenzione

ma non la struttura fisica di base.

# 4) STRATO GEODETICO (vale per tutto, ma NON è contenuto funzionale)

[Sistema territoriale]

├── punti = vertici di stazione

└── punti = vertici d’inquadramento

👉 Servono solo per precisione cartografica,
non appartengono alla fruizione.

# RIASSUNTO ULTRA-SINTETICO

## Parco reale

Poligono area

├─ Poligoni funzionali

├─ Linee percorsi

└─ Punti alberi/arredi

## Strada alberata

Poligono fittizio

└─ Linea tratta stradale

├─ Punti alberi

└─ Punti chilometrici